产品名称 过氧乙酸 

　　产品英文名 Peracetic acid 

　　 

  
 

产品别名 过醋酸 

　　分子式 CH3COOOH 

　　产品用途 主要用作纺织品、纸张、油脂、石蜡和淀粉的漂白剂；医药中的杀菌剂和有机合成中的氧化剂和环氧化剂。也用于食品和饮用水的消毒等。 

CAS号 79-21-0 
工业级过氧化氢（双氧水）

分子式：H2O2

质量标准：GB 1616-2003

外观：无色透明液体

包装：25KG/30KG/200L聚乙烯桶、1000L IDC桶、不锈钢槽。

用途：是重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氧剂。主要用于棉织物及其它织物漂白；纸浆的漂白及脱墨；有机和无机过氧化物的制造；有机合成和高分子合成；在环境保护方面，重点用于有毒废水的处理，能处理多种无机的和有机的有毒物质，其中处理最多和最有效的是硫化物、氧化物和酚类化合物。

保存期：12个月H2O2含量不低于标准浓度

危险特性：双氧水属5.1类氧化剂，有强氧化性，虽本身不可燃，但分解时产生的氧气能强烈的助燃，与易燃物、有机物接触后会引起爆炸，撞击、摩擦和震动时有燃烧爆炸的危险。浓度大于40%的双氧水有腐蚀性。

灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿戴全身防火防毒服，尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置产生声音，必须马上撤离。灭火剂：大量水。

运输和贮存注意事项:运输和贮存应防止日光直射或受热，应贮存于阴凉、清洁、通风的仓库内，远离火种热源，仓内温度不宜超过40摄氏度。保持容器密封，容器桶口向上，不能倒置和跌落，应与易燃或可燃物、还原剂、碱类、金属粉末等分开存放，避免与纸片、木屑等接触。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏，发现包装破损渗漏应及时清理更换，用水冲洗渗漏液。储存处应有充足的水源和消防装置，并应使用防火防爆电子设备和装置。
	中国国家标准：GB 1616—2003

 项   目
	指      标

	
	27.5%
	30%
	35%
	50%
	70%

	
	优等品
	合格品
	
	
	
	

	过氧化氢的质量分数/%            ≥
	27.5
	27.5
	30.0
	35.0
	50.0
	70.0

	游离酸（以H2SO4计）的质量分数/%   ≤ 
	0.040
	0.050
	0.040
	0.040
	0.040
	0.050

	不挥发物的质量分数/%         ≤    
	0.08
	0.10
	0.08
	0.08
	0.08
	0.12

	稳定度/%                          ≥
	97.0
	90.0
	97.0
	97.0
	97.0
	97.0

	总碳（以C计）的质量分数/%    ≤
	0.030
	0.040
	0.025
	0.025
	0.035
	0.050

	硝酸盐（以NO3计）的质量分数/%≤
	0.020
	0.020
	0.020
	0.020
	0.025
	0.030

	注：过氧化氢的质量分数、游离酸、不挥发物、稳定度为强制性要求。


毒性防护
　 本品剧毒，对皮肤有强烈的刺激性，易燃，易爆。小鼠经口LD50为500mg/kg(2%溶液）。操作人员要穿戴好防护用品，设备要密闭防止跑冒滴漏，严禁违章动火，要有良好的通风环境。 

　　包装储运 用塑料罐包装，每罐净重20kg，外用木箱加固。过氧乙酸不稳定，贮存过程中会逐步自然分解，在光照或加热时，容易引起急剧分解和爆炸。要在避光和阴凉的地方贮存，贮存温度低于10℃。避免与有机产品放在一起。按有毒、易燃、易爆化学品规定贮运。 

　　物化性质 无色透明液体，有弱酸性，有强烈的刺激性醋酸气味。熔点0.1℃。沸点105℃；35～36℃（3.866kPa)。相对密度1.665(20/4℃)。折射率nD(20℃)1.3924。闪点40.5℃(40%过醋酸溶液）。易挥发，易溶于水和有机溶剂。加热到110℃，会猛烈爆炸。 

质量标准

　　分子量 

　　结构式 

　　消耗定额 原料名称 规格 消耗，kg/t 

　　醋酸 ≥98% 520 

　　过氧化氢 42% 450 

　　硫酸 98% 25 

　　专业法定编号 

制备方法

　　国际储运号 

　　专家说，过氧乙酸溶液容易挥发、分解，其分解物是醋酸、水和氧，所以用过氧乙酸消毒液浸泡物品，不会留下任何有害物质。用过氧乙酸气体熏蒸消毒后，只要通风半小时，空气中的过氧乙酸就几乎全部分解、消散了，人们进入消毒过的房间不会受到伤害。 

　　专家强调，过氧乙酸一般情况下主要用于医院和公共场所消毒。在家庭中用于“非典”病人房间消毒时，无论是擦拭或喷洒过氧乙酸，都要将原液稀释到0.2%－0.5%之间，不可直接用手接触原液。配制溶液时要戴橡胶手套，防止药液溅到皮肤上；由于过氧乙酸有较强的腐蚀性，不可用于金属器械的消毒；做气溶胶喷雾时，操作者应戴防护面罩，也可用口罩、帽子及游泳镜替代，不可直接对人喷洒；如药液不慎溅入眼中或皮肤上，应立即用大量清水冲洗。 

　　专家说，过氧乙酸原液在贮存放置过程中会分解，应当注意有效期。原液应贮存于塑料桶内，在阴暗处保存，远离可燃性物质。过氧乙酸稀释液更容易分解，宜随配随使 

　　中文名称： 过氧乙酸 

　　英文名称： peroxyacetic acid 

　　中文名称2： 过乙酸 

　　英文名称2： peracetic acid 

　　CAS No.： 79-21-0 

　　分子式： CH3COOOH 

　　分子量： 76.05 

理化特性

　　主要成分： 含量:35%（一重量计）和18～23%两种。 

　　外观与性状： 无色液体，有强烈刺激性气味。 

　　熔点(℃)： 0.1 

　　沸点(℃)： 105 

　　相对密度(水=1)： 1.15(20℃) 

　　饱和蒸气压(kPa)： 2.67(25℃) 

　　闪点(℃)： 41 

　　溶解性： 溶于水，溶于乙醇、乙醚、硫酸。 

　　主要用途： 用于漂白、催化剂、氧化剂及环氧化作用, 也用作消毒剂。 

　　化学性质：完全燃烧能生成二氧化碳和水。 

　　 健康危害： 本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 

　　 燃爆危险： 本品易燃，具爆炸性，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 

　 危险特性： 易燃，加热至100℃ 即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。 

　　过氧乙酸 

　　Peracetic Acid 

　　别名：过醋酸、过氧醋酸、PAA 

　　【作用与用途】 

　　系广谱、速效、高效灭菌剂，本品是强氧化剂，可以杀灭一切微生物，对病毒、细菌、真菌及芽孢均能迅速杀灭，可广泛应用于各种器具及环境消毒。0.2%溶液接触10分钟基本可达到灭菌目的。用于空气、环境消毒、预防消毒。 

　　【用量与用法】 

　　1 洗手 以0.2%～0.5%溶液浸2分钟。 

　　2 塑料、玻璃制品 以0.2%溶液浸2小时。 

　　3 地面、家具等 以0.5%溶液喷雾。 

　　【注意点】 

　　1 “原液”刺激性、腐蚀性较强，不可直接用手接触。 

　　2 对金属有腐蚀性，不可用于金属器械的消毒。 

　　3 “原液”贮存放置可分解，注意有效期限，应贮存于塑料桶内，凉暗处保存，远离可烯性物质。
