编号：（X）XK13-006
危险化学品产品生产许可证实施细则（一）
（危险化学品无机产品部分）
2016年9月30日公布                           2016年10月30日实施


国家质量监督检验检疫总局

目  录


1第一章 总则


1第二章 发证产品及标准


14第三章  企业申请生产许可证的基本条件和资料


43第四章  企业实地核查


43第五章  产品检验


48第六章  证书许可范围


49第七章  附则


51附件1企业核查时准备书面材料清单


52附件1-1企业生产危险化学品无机产品主要工艺流程图


53附件1-2企业生产危险化学品无机产品生产设施和检验设施表


54附件1-3企业生产危险化学品无机产品生产场所示意图


55附件1-4企业生产危险化学品无机产品生产设备表


56附件1-5企业生产危险化学品无机产品检验设备表


57附件1-6关键岗位专业技术人员表


58附件1-7产品技术文件和工艺文件清单


59附件2企业实地核查办法


67附件3 企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表


68附件4生产许可证企业实地核查报告


69附件5检验报告


73附件6 本实施细则与旧版细则主要内容对比表





危险化学品产品生产许可证实施细则（一）
（危险化学品无机产品部分）
第一章 总则
第1条 为了做好危险化学品无机产品生产许可证审查工作，依据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证实施通则》（以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。
第2条 本细则适用于危险化学品无机产品生产许可的实地核查、产品检验等工作,应与通则一并使用。

第3条 危险化学品无机产品由各省、自治区、直辖市质量技术监督局（市场监督管理部门）发证。
第二章 发证产品及标准
第4条 危险化学品无机产品是指列入国家安全生产监督管理总局发布的《危险化学品目录》中无机类产品。本细则规定执行国家标准或行业标准的危险化学品无机产品为生产许可证发证产品，共划分为33个产品单元。具体产品单元及品种见表1。企业在生产表1中的产品，当仅作为原料进入生产下一环节且不对外销售时，则不需要单独取得工业产品生产许可证。
表1    危险化学品无机产品单元、产品品种及发证范围
	单元序号
	产品单元
	品种

序号
	产品品种
	发证范围

	1
	一级

钡化合物
	1
	工业氯化钡＃
	生产

	
	
	2
	工业氢氧化钡＃
	

	2
	六价铬化合物
	3
	工业重铬酸钠＃
	生产

	
	
	4
	工业铬酸酐
	

	
	
	5
	工业重铬酸钾
	

	3
	溴酸盐
	6
	工业溴酸钠
	生产

	4
	五硫化二磷
	7
	工业五硫化二磷＃
	生产

	5
	高锰酸钾
	8
	工业高锰酸钾＃
	生产

	6
	水合肼
	9
	工业水合肼
	生产

	7
	亚硒酸钠
	10
	饲料级亚硒酸钠
	生产

	8
	一氧化铅
	11
	电子工业用粒状一氧化铅
	生产

	9
	硅酸铅
	12
	工业硅酸铅
	生产

	10
	金属钠
	13
	工业金属钠
	生产

	11
	溴
	14
	工业溴
	生产

	12
	氯化亚砜
	15
	工业氯化亚砜
	生产

	13
	氨基磺酸
	16
	工业氨基磺酸
	生产

	14
	亚硫酸氢铵
	17
	工业用亚硫酸氢铵
	生产

	15
	氢氧化锂
	18
	单水氢氧化锂＃
	生产

	16
	二盐基亚磷酸铅
	19
	二盐基亚磷酸铅
	生产

	17
	硫酸
	20
	工业硫酸＃
	生产、加工、分装

	
	
	21
	蓄电池用硫酸
	生产、加工、分装

	
	
	22
	液体二氧化硫
	生产

	
	
	23
	工业氯磺酸
	生产

	18
	硝酸
	24
	工业硝酸＃
	生产、分装

	19
	液体无水氨
	25
	液体无水氨＃
	生产、分装

	20
	氰氨化钙
	26
	氰氨化钙
	生产、分装

	21
	铝粉
	27
	烟花爆竹用铝粉
	生产

	
	
	28
	铝粉
	

	22
	铝镁合金粉
	29
	烟花爆竹用铝镁合金粉＃
	生产

	
	
	30
	铝镁合金粉＃
	

	23
	钛粉
	31
	烟花爆竹用钛粉
	生产

	
	
	32
	烟花用钛粉
	

	24
	氰化物
	33
	工业氰化钠＃
	生产

	
	
	34
	工业氰化亚铜
	生产

	25
	磷化合物
	35
	工业赤磷
	生产

	
	
	36
	工业黄磷＃
	生产

	
	
	37
	工业磷酸
	生产

	
	
	38
	湿法磷酸
	生产

	
	
	39
	工业亚磷酸
	生产

	26
	氯酸盐
	40
	高氯酸铵
	生产

	
	
	41
	工业氯酸钠＃
	生产

	
	
	42
	工业亚氯酸钠
	生产

	27
	硝酸盐
	43
	工业硝酸钠
	生产

	
	
	44
	工业亚硝酸钠
	生产

	
	
	45
	工业亚硝酸钙
	生产

	
	
	46
	工业硝酸钾
	生产

	
	
	47
	工业硝酸钡＃
	生产

	
	
	48
	工业硝酸锌
	生产

	
	
	49
	工业硝酸钙
	生产

	
	
	50
	照相用硝酸银
	生产

	28
	氟化合物
	51
	工业无水氟化氢＃
	生产

	
	
	52
	工业氢氟酸＃
	生产

	
	
	53
	工业无水氟化钾＃
	生产

	
	
	54
	工业氟化氢铵＃
	生产

	
	
	55
	工业氟硅酸
	生产

	
	
	56
	工业氟硅酸钠
	生产

	
	
	57
	工业氟硅酸镁
	生产

	29
	过氧化物
	58
	工业过氧化氢
	生产

	
	
	59
	工业过氧碳酸钠
	生产

	
	
	60
	工业过硫酸钾
	生产

	30
	硫化物
	61
	工业硫化钠＃
	生产

	
	
	62
	工业硫氢化钠
	生产

	31
	硫磺
	63
	工业硫磺
	生产、加工

	
	
	64
	橡胶用不溶性硫磺
	生产

	32
	氯化物
	65
	工业氯化锌
	生产

	
	
	66
	工业氯化铁
	生产

	
	
	67
	水处理剂 氯化铁
	生产

	33
	硼化合物
	68
	工业硼氢化钠
	生产

	
	
	69
	硼氢化钾
	生产

	
	
	70
	工业过硼酸钠
	生产


注：1、硫磺块（片）机械粉碎或液体硫磺冷却为固体硫磺的过程为硫磺加工；硫酸通过用水稀释而降低硫酸的浓度的过程为硫酸加工；分装是指产品的包装方式和包装单元的计量改变。
2、标#的产品品种为涉及国家产业政策产品。
第5条 本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2。

表2 危险化学品无机产品执行标准和相关标准
	单元序号
	产品单元
	产品标准名称
	产品标准号
	相关标准名称
	相关标准号

	1
	一级

钡化合物
	工业氯化钡
	GB/T 1617-2014
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	
	
	工业氢氧化钡
	HG/T 2566-2014
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	2
	六价铬化合物
	工业重铬酸钠
	GB/T 1611-2014
	/
	/

	
	
	工业重铬酸钾
	GB 28657-2012
	/
	/

	
	
	工业铬酸酐
	GB 1610-2009
	/
	/

	3
	溴酸盐
	工业溴酸钠
	HG/T 2766-2011
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	
	
	
	
	无机化工产品中砷测定的通用方法 第2部分：砷斑法
	GB/T 23947.2-2003

	4
	五硫化二磷
	工业五硫化二磷
	GB 13258-2008
	/
	/

	5
	高锰酸钾
	工业高锰酸钾
	GB/T 1608-2008
	/
	/

	6
	水合肼
	工业水合肼
	HG/T 3259-2012
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	
	
	
	
	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法
	HJ/T 501-2009

	7
	亚硒酸钠
	饲料级亚硒酸钠
	HG/T 2937-1999
	/
	/

	8
	一氧化铅
	电子工业用粒状一氧化铅
	HG/T 2325-2012
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	9
	硅酸铅
	工业硅酸铅
	HG/T 3248-2011
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	10
	金属钠
	工业金属钠
	GB 22379-2008
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	11
	溴
	工业溴
	QB/T 2021-1994
	/
	/

	12
	氯化亚砜
	工业氯化亚砜
	HG/T 3788-2013
	化学试剂 沸程测定通用方法
	GB/T 615-2006

	13
	氨基磺酸
	工业氨基磺酸
	HG/T 2527-2011
	/
	/

	14
	亚硫酸氢铵
	工业用亚硫酸氢铵
	HG/T 2785-2012
	/
	/

	15
	氢氧化锂
	单水氢氧化锂
	GB/T 8766－2013
	碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第2部分：氢氧化锂量的测定 酸碱滴定法
	GB/T 11064.2-2013

	
	
	
	
	碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第4部分：钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法
	GB/T 11064.4-2013

	
	
	
	
	碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第5部分：钙量的测定 火焰原子吸收光谱法
	GB/T 11064.5-2013

	
	
	
	
	碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第7部分：铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法测定
	GB/T 11064.7-2013

	
	
	
	
	碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第9部分：硫酸根量的测定 硫酸钡浊度法
	GB/T 11064.9-2013

	
	
	
	
	碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第10部分：氯量的测定 氯化银浊度法
	GB/T 11064.10-2013

	
	
	
	
	碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第11部分：酸不溶物量的测定 重量法
	GB/T 11064.11-2013

	
	
	
	
	碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第12部分：碳酸根量的测定 酸碱滴定法
	GB/T 11064.12-2013

	16
	二盐基亚磷酸铅
	二盐基亚磷酸铅
	HG/T 2339-2005
	/
	/

	17
	硫酸
	工业硫酸
	GB/T 534-2014
	化学试剂 砷测定通用方法
	GB/T 610-2008

	
	
	蓄电池用硫酸
	HG/T 2692-2015
	工业硫酸
	GB/T 534—2014

	
	
	液体二氧化硫
	GB/T 3637-2011
	化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法（通用方法）
	GB/T 6283-2008

	
	
	
	
	气瓶颜色标志
	GB 7144-1999

	
	
	
	
	液化气体铁道罐车
	GB/T 10478-2006

	
	
	工业氯磺酸
	GB 13549-2008
	化学试剂 电位滴定法通则
	GB/T 9725-2007

	18
	硝酸
	工业硝酸 浓硝酸
	GB/T 337.1-2014
	/
	/

	
	
	工业硝酸 稀硝酸
	GB/T 337.2-2014
	/
	/

	19
	液体无水氨
	液体无水氨
	GB 536-1988
	液体无水氨的测定方法 第1部分：实验室样品的采取
	GB/T 8570.1-2008

	
	
	
	
	液体无水氨的测定方法 第2部分：氨含量
	GB/T 8570.2-2010

	
	
	
	
	液体无水氨的测定方法 第3部分：残留物含量 重量法
	GB/T 8570.3-2010

	
	
	
	
	液体无水氨的测定方法 第4部分：残留物含量 容量法
	GB/T 8570.4-2010

	
	
	
	
	液体无水氨的测定方法 第5部分：水分 卡尔·费休法
	GB/T 8570.5-2010

	
	
	
	
	液体无水氨的测定方法 第6部分：油含量 重量法和红外光谱法
	GB/T 8570.6-2010

	
	
	
	
	液体无水氨的测定方法 第7部分：铁含量 邻菲啰啉分光光度法
	GB/T 8570.7-2010

	20
	氰氨化钙
	氰氨化钙
	HG 2427-1993
	/
	/

	21
	铝粉
	烟花爆竹用铝粉
	GB/T 20210-2006
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第1部分 活性铝、活性镁、活性铝镁量的测定 气体容量法
	YS/T 617.1-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第3部分 水分的测定 干燥失重法
	YS/T 617.3-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第6部分 粒度分布的测定 筛分法
	YS/T 617.6-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第8部分 松装密度的测定
	YS/T 617.8-2007

	
	
	
	
	铝及铝合金化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定
	GB/T 20975.3-2008

	
	
	
	
	铝及铝合金化学分析方法 第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法
	GB/T 20975.4-2008

	
	
	
	
	铝及铝合金化学分析方法 第5部分：硅含量的测定
	GB/T 20975.5-2008

	
	
	铝粉 第1部分：空气雾化铝粉
	GB/T 2085.1-2007
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第1部分 活性铝、活性镁、活性铝镁量的测定 气体容量法
	YS/T 617.1-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第3部分 水分的测定 干燥失重法
	YS/T 617.3-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第5部分 铝粉中油脂含量的测定
	YS/T 617.5-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第6部分 粒度分布的测定 筛分法
	YS/T 617.6-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第8部分 松装密度的测定
	YS/T 617.8-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第9部分 铝粉附着率的测定
	YS/T 617.9-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第10部分 铝粉盖水面积的测定
	YS/T 617.10-2007

	
	
	
	
	铝及铝合金化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定
	GB/T 20975.3-2008

	
	
	
	
	铝及铝合金化学分析方法 第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法
	GB/T 20975.4-2008

	
	
	
	
	铝及铝合金化学分析方法 第5部分：硅含量的测定
	GB/T 20975.5-2008

	
	
	
	
	铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定
	GB/T 20975.8-2008

	
	
	铝粉 第2部分：球磨铝粉 
	GB/T 2085.2-2007 
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第1部分 活性铝、活性镁、活性铝镁量的测定 气体容量法
	YS/T 617.1-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第3部分 水分的测定 干燥失重法
	YS/T 617.3-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第5部分 铝粉中油脂含量的测定
	YS/T 617.5-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第6部分 粒度分布的测定 筛分法
	YS/T 617.6-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第8部分 松装密度的测定
	YS/T 617.8-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第9部分 铝粉附着率的测定
	YS/T 617.9-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第10部分 铝粉盖水面积的测定
	YS/T 617.10-2007

	
	
	
	
	铝及铝合金化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定
	GB/T 20975.3-2008

	
	
	
	
	铝及铝合金化学分析方法 第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法
	GB/T 20975.4-2008

	
	
	
	
	铝及铝合金化学分析方法 第5部分：硅含量的测定
	GB/T 20975.5-2008

	
	
	
	
	铝及铝合金化学分析方法 第8部分：锌含量的测定
	GB/T 20975.8-2008

	22
	铝镁合金粉
	烟花爆竹用铝镁合金粉
	GB/T 20209-2006
	镁及镁合金化学分析方法 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法
	GB/T 13748.9-2005

	
	
	
	
	镁及镁合金化学分析方法 氯含量的测定 氯化银浊度法
	GB/T 13748.18-2005

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第1部分 活性铝、活性镁、活性铝镁量的测定 气体容量法
	YS/T 617.1-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第2部分 铝镁合金粉中铝含量的测定 氟化物置换络合滴定法
	YS/T 617.2-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第3部分 水分的测定 干燥失重法
	YS/T 617.3-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第4部分 镁粉中盐酸不溶物量的测定 重量法
	YS/T 617.4-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第5部分 铝粉中油脂含量的测定
	YS/T 617.5-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第6部分 粒度分布的测定 筛分法
	YS/T 617.6-2007

	
	
	
	
	出口烟花爆竹烟火药剂安全检验规程
	SN/T 0545-1996

	
	
	
	
	镁及镁合金化学分析方法 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法
	GB/T 13748.9-2005

	
	
	铝镁合金粉
	GB/T 5150-2004
	镁及镁合金化学分析方法 硅含量的测定 钼蓝分光光度法
	GB/T 13748.10-2005

	
	
	
	
	镁及镁合金化学分析方法 铜含量的测定 新亚铜灵分光光度法
	GB/T 13748.12-2005

	
	
	
	
	镁及镁合金化学分析方法 氯含量的测定 氯化银浊度法
	GB/T 13748.18-2005

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第1部分 活性铝、活性镁、活性铝镁量的测定 气体容量法
	YS/T 617.1-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第2部分 铝镁合金粉中铝含量的测定 氟化物置换络合滴定法
	YS/T 617.2-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第3部分 水分的测定 干燥失重法
	YS/T 617.3-2007

	
	
	
	
	铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第6部分 粒度分布的测定 筛分法
	YS/T 617.6-2007

	23
	钛粉
	烟花爆竹用钛粉
	GB/T 20211-2006
	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 碱分离-EDTA络合滴定法测定铝量
	GB/T 4698.8-1996

	
	
	
	
	冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则
	GB/T 7728-1987

	
	
	烟花用钛粉
	NY/T 756-2003
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	24
	氰化物
	工业氰化钠
	GB 19306-2003
	/
	/

	
	
	工业氰化亚铜
	HG/T 2827-2011
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	25
	磷化合物
	工业赤磷
	GB/T 4947-2003
	/
	/

	
	
	工业黄磷
	GB 7816-1998
	/
	/

	
	
	工业磷酸
	GB/T 2091-2008
	化学试剂 色度测定通用方法
	GB/T 605-2006

	
	
	
	
	化学试剂 砷测定通用方法
	GB/T 610-2008

	
	
	
	
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	
	
	工业湿法粗磷酸
	HG/T 4068-2008
	/
	/

	
	
	工业湿法净化磷酸
	HG/T 4069-2008
	化学试剂 色度测定通用方法
	GB/T 605-2006

	
	
	
	
	化学试剂 砷测定通用方法
	GB/T 610-2008

	
	
	
	
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	
	
	工业亚磷酸
	HG/T 2520-2006
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	26
	氯酸盐
	高氯酸铵规范
	GJB 617A-2003
	化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法
	GB/T 606-2003

	
	
	工业高氯酸铵
	HG/T 3813-2006
	化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法
	GB/T 606-2003

	
	
	工业氯酸钠
	GB/T 1618-2008
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	
	
	
	
	无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法
	GB/T 3051-2000

	
	
	工业亚氯酸钠
	HG/T 3250-2010
	/
	/

	27
	硝酸盐
	工业硝酸钠
	GB/T 4553-2002
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	
	
	
	
	无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法
	GB/T 3051-2000

	
	
	工业硝酸钾
	GB/T 1918-2011
	化学试剂 甲醛溶液
	GB/T 685-1993

	
	
	
	
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	
	
	
	
	无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法
	GB/T 3051-2000

	
	
	
	
	无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 目视比浊法
	GB/T 23945-2009

	
	
	工业硝酸钡
	GB/T 1613-2008
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	
	
	
	
	化学试剂 pH值测定通则
	GB/T 9724-2007

	
	
	工业硝酸锌
	HG/T 3582-2009
	/
	/

	
	
	工业亚硝酸钠
	GB/T 2367-2006
	无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法
	GB/T 3051-2000

	
	
	工业亚硝酸钙
	GB 28656-2012
	/
	/

	
	
	工业硝酸钙
	HG/T 3787-2005
	化学试剂 pH值测定通则
	GB/T 9724-2007

	
	
	照相用硝酸银
	YS/T 476-2005
	化学试剂 硝酸银
	GB/T 670-2007

	
	
	
	
	化学试剂 标准玻璃乳浊液和澄清度标准
	HG/T 3484-1999

	28
	氟化合物
	工业无水氟化氢
	GB/T 7746-2011
	/
	/

	
	
	工业氢氟酸
	GB 7744-2008
	/
	/

	
	
	工业无水氟化钾
	HG/T 2829-2008
	/
	/

	
	
	工业氟化氢铵
	GB 28655-2012
	/
	/

	
	
	工业氟硅酸
	HG/T 2832-2008
	/
	/

	
	
	工业氟硅酸镁
	HG/T 2768-2009
	/
	/

	
	
	工业氟硅酸钠
	GB 23936-2009 及第1号修改单
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	29
	过氧化物
	工业过氧化氢
	GB 1616-2014
	/
	/

	
	
	工业过氧碳酸钠
	HG/T 2764-2013
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	
	
	
	
	无机化工产品 水溶液中pH值测定通用方法
	GB/T 23769-2009

	
	
	
	
	无机化工产品中堆积密度的测定
	GB/T 23771-2009

	
	
	工业过硫酸盐 第2部分：工业过硫酸钾 
	GB/T 26519.2-2011 
	工业过硫酸盐产品的分析方法
	GB/T 23940-2009

	30
	硫化物
	工业硫化钠
	GB 10500-2009
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	
	
	工业硫氢化钠
	GB 23937-2009
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	31
	硫磺
	工业硫磺 第1部分：固体产品
	GB/T 2449.1-2014
	/
	/

	
	
	工业硫磺 第2部分：液体产品
	GB/T 2449.2-2015
	/
	/

	
	
	橡胶用不溶性硫磺
	HG/T 2525-2011
	/
	/

	32
	氯化物
	工业氯化锌
	HG/T 2323-2012
	无机化工产品 火焰原子吸收光谱法通则
	GB/T 23768-2009

	
	
	工业氯化铁
	GB/T 1621-2008
	化工产品密度、相对密度测定通则
	GB/T 4472-1984

	
	
	水处理剂 氯化铁
	GB 4482-2006
	化学试剂 砷测定通用方法
	GB/T 610-2008

	33
	硼化合物
	工业硼氢化钠
	HG/T 3585-2009
	/
	/

	
	
	硼氢化钾
	HG/T 3584-2011
	/
	/

	
	
	工业过硼酸钠
	HG/T 2518-2008
	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法
	GB/T 3049-2006

	
	
	
	
	化学试剂 pH值测定通则
	GB/T 9724-2007


注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当按照新标准要求进行。
第三章  企业申请生产许可证的基本条件和资料
第6条 企业申请危险化学品无机产品生产许可证，除按通则要求提交的材料外，涉及国家产业政策的产品，由企业提交符合产业政策自我承诺书。企业申明无淘汰的落后生产工艺装置，不存在国家明令限制新增生产装置的情况。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）的规定，危险化学品无机产品涉及国家产业政策如下：
1、 淘汰类，自2011年6月1日起淘汰：

（1）10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸（边远地区除外），平炉氧化法高锰酸钾，平炉法和大锅蒸发法硫化碱生产工艺；
（2）单台产能5000吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装置，有钙焙烧铬化合物生产装置（2013年），单线产能3000吨/年以下氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置，产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置，氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺；
（3）5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、敞开式结晶氟盐生产装置；
（4）单线产能0.3万吨/年以下氰化钠（100%氰化钠）、0.3万吨/年以下氢氧化锂生产装置；
（5）天然气常压间歇转化工艺制合成氨装置；
（6）烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术；
（7）利用坩埚炉熔炼再生铝合金的工艺及设备。
2、限制类，自2011年6月1日起限制：

（1）新建纯碱、烧碱、30万吨/年以下硫磺制酸、20万吨/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸；
（2）新建五硫化二磷、氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、平炉法高锰酸钾、大锅蒸发法硫化钠生产装置；
（3）新建黄磷，起始规模小于3万吨/年、单线产能小于1万吨/年氰化钠（折100%），单线产能5千吨/年以下氢氧化锂；
（4）新建以石油(高硫石油焦除外)、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，磷铵生产装置，铜洗法氨合成原料气净化工艺；
（5）新建氟化氢（HF）（电子级及湿法磷酸配套除外）。
第7条 凡生产危险化学品无机产品的企业应具备本条款规定的基本生产条件，包括：生产设施、检验设施、生产设备、检验设备、关键工序等，具体要求见表3-1和表3-5。
表3-1   企业生产危险化学品无机产品应具备的生产设施及设施要求
	产品单元
	生产设施名称
	设施要求

	全部单元
	生产车间（或区域）、原材料仓库（或、堆场储罐区）、成品库（或成品储罐）、生产控制室、检测实验室、、能源、照明等设施等。
	1.设施、场地布局合理、需要时进行有效隔离，面积应能满足工作的正常进行；
2.检测实验室应具有天平室、加热室、化学分析室、仪器分析室等，并且做到合理分开。


表3-2   企业生产危险化学品无机产品应具备的生产设备
	单元序号
	产品单元
	产品序号
	产品品种
	设备名称

	1
	一级钡化合物
	1
	工业氯化钡
	1. 粉碎机

2. 回转窑

3. 浸取槽

4. 反应器

5. 脱硫塔

6. 蒸发器

7. 结晶器

8. 过滤器

9. 干燥器

10. 包装机

	
	
	2
	工业氢氧化钡
	1.反应器

2.结晶器

3.洗涤器

4.离心机

5.干燥器

6.包装机

	2
	六价铬化合物
	3
	工业重铬酸钠
	1.回转窑

2.冷却器

3.浸取器

4.中和罐

5.过滤机

6.酸化器

7.盐析器

8.蒸发器

9.结晶罐

10.离心机

11.包装机

	
	
	4
	工业重铬酸钾
	1.反应器

2.蒸发器

3.结晶器

4.过滤器

5.离心机

6.干燥器

7.包装机

	
	
	5
	工业铬酸酐
	1.反应器

2.结片机

	3
	溴酸盐
	6
	工业溴酸钠
	1.溶解净化设备

2.电解设备

3.过滤设备

4.结晶器

5.离心机

6.干燥设备

	4
	五硫化二磷
	7
	工业五硫化二磷
	1.熔磷设备

2.熔硫设备

3.反应器

4.蒸发釜

5.结片或造粒设备

	5
	高锰酸钾
	8
	工业高锰酸钾
	1.三相反应器

2.过滤机

3.整流设备

4.电解槽

5.蒸发器

6.离心机

7.结晶器

8.干燥机

	6
	水合肼
	9
	工业水合肼
	1.混合器

2.反应器

3.蒸发器

4.精镏塔

5.冷凝器

6.冷却器

7.离心机

	7
	亚硒酸钠
	10
	饲料级亚硒酸钠
	1.反应罐

2.过滤器

3.蒸发器

4.结晶器

5.过滤设备

	8
	一氧化铅
	11
	电子工业用粒状一氧化铅
	1.熔融设备

2.造粒设备

3.磨粉机

4.氧化炉

5.造粒机

6.烘干机

7.烧结机

	9
	硅酸铅
	12
	工业硅酸铅
	1.反应炉

2.冷却器

3.粉碎机

	10
	金属钠
	13
	工业金属钠
	1.整流设备

2.电解槽

3.氯气收集器

4.贮钠罐

5.铸钠机

	11
	溴
	14
	工业溴
	1.预热器

2.反应塔

3.溴水分离塔

4.精馏塔

5.冷凝器

	12
	氯化亚砜
	15
	工业氯化亚砜
	1.预热器

2.催化反应器

3.冷凝设备

4.精馏塔

	13
	氨基磺酸
	16
	工业氨基磺酸
	1.反应釜

2.冷冻机

3.结晶器

4.过滤设备

5.干燥设备

	14
	亚硫酸氢铵
	17
	工业用亚硫酸氢铵
	1.吸收器

2.分离器

	15
	氢氧化锂
	18
	单水氢氧化锂
	1.煅烧炉

2.浸出池

3.过滤器

4.蒸发器

5.结晶器

6.离心机

7.干燥设备

	16
	二盐基亚磷酸铅
	19
	二盐基亚磷酸铅
	1.反应设备

2.干燥设备

3.粉碎设备

	17
	硫酸
	20
	工业硫酸
	1.熔硫槽

1.风机

2.焙烧炉

3.除尘装置

4.洗涤塔

5.电除雾器

6.干燥塔

7.转化器

8.吸收塔

	
	
	21
	蓄电池用硫酸
	1.吸收塔

2.冷却塔

3.循环槽

4.净化槽

5、稀释罐

6、计量罐

	
	
	22
	液体二氧化硫
	1.空分装置

2.焚硫炉

3.冷却器

4.过滤除尘设备

5.干燥塔

6.压缩机

7.冷凝器

	
	
	23
	工业氯磺酸
	1.三氧化硫生产设备

2.氯化氢生产设备

3.合成器

4.冷却装置

5.气液分离设备

	18
	硝酸
	24
	工业硝酸
	1.原料气净化设备

2.原料气混合设备

3.氧化设备

4.透平设备＃

5.吸收设备

6.加热设备

7.冷却设备

8.漂白设备

9.精馏设备

10.计量及产品贮存设备

11.尾气净化设备

12.高压合成（直硝法）

	19
	液体无水氨
	25
	液体无水氨
	1.压缩机

2.原料气制备装置

3.脱硫塔

4.脱碳装置

5.变换炉

6.氨合成塔

7.氨分离器

8.氨贮槽或储罐等容器

9.氨计量装置

	20
	氰氨化钙
	26
	氰氨化钙
	1.空气、氮气储罐

2.原料粉碎设备

3.配料计量设备

4.球磨设备

5.反应炉
6.冷却设备

7.成品包装设备

8.成品包装计量设备

9.排风设备

10.含尘气体净化回收设备

11.空分系统

	21
	铝粉
	27
	烟花爆竹用铝粉
	球磨铝粉：

1.球磨机

2.分离器

3.集尘器

雾化铝粉
1.气体循环装置

2.熔炼设备

3.雾化装置

	
	
	28
	铝粉
	

	22
	铝镁合金粉
	29
	烟花爆竹用铝镁合金粉
	1.熔炼炉

2.粉碎机

	
	
	30
	铝镁合金粉
	

	23
	钛粉
	31
	烟花爆竹用钛粉
	1.粉碎机

2.除杂设备

	
	
	32
	烟花用钛粉
	

	24
	氰化物
	33
	工业氰化钠
	安氏法：

1.天然气气柜

2.液氨贮罐

3.气体混合器

4.反应器

5.冷却器

6.氨吸收塔

7.水吸收塔

8.精馏塔

9.中和反应器
轻油裂解法：

1.轻油贮罐

2.液氨贮罐

3.雾化器

4.反应器

5.分离器

6.水吸收塔

7.精馏塔

8.中和反应器

丙烯腈副产法：

1.中和反应器

1.蒸发器

2.结晶器

3.干燥器

4.包装机

	
	
	34
	工业氰化亚铜
	1.溶解槽

2.反应器

3.漂洗槽

4.离心机

5.干燥器

6.包装机

	25
	磷化合物
	35
	工业赤磷
	1.球磨机

2.转化器

3.离心机

4.真空干燥器

	
	
	36
	工业黄磷
	1.变压器

2.破碎机

3.还原炉

4.除尘器

5.冷凝塔

6.受磷槽

7.精制锅

8.冷凝池

	
	
	37
	工业磷酸
	1.熔磷设备

2.燃烧水合设备

3.除雾器

4.冷凝器

	
	
	38
	湿法磷酸
	1.粉碎设备

2.萃取反应器

3.过滤器

4.浓缩设备

1.反应器

2.过滤器

3.萃取器

4.分离器

5.浓缩设备

	
	
	39
	工业亚磷酸
	1.湍流混合器

2.吸收器

3.浓缩釜

4.结晶釜

5.离心机

	26
	氯酸盐
	40
	高氯酸铵
	1.处理槽

2.电解槽

3.变压整流设备

4.复分解槽

5.结晶器

6.冰机

7.离心机

8.干燥器

	
	
	41
	工业氯酸钠
	1.化盐桶

2.两次盐水处理槽

3.电解槽

4.变压整流设备

5.蒸发结晶器

6.离心机

7.干燥器

	
	
	42
	工业亚氯酸钠
	1.反应器

2.吸收装置

3.干燥（蒸发结晶离心或喷雾干燥）设备

	27
	硝酸盐
	43
	工业硝酸钠
	1.吸收塔

2.蒸发器

3.结晶器

4.转化器

5.蒸发器

6.结晶器

7.离心机

	
	
	44
	工业硝酸钾
	1.反应器

2.过滤器

3.结晶器

4.过滤器

5.离心机

6.干燥器

	
	
	45
	工业硝酸钡
	1.反应器

2.结晶器

3.过滤器

4.干燥器

	
	
	46
	工业硝酸锌
	1.反应器

2.过滤机

3.精制槽

4.过滤器

5.蒸发器

6.结晶器

7.离心机

	
	
	47
	工业硝酸钙
	1.反应器

2.澄清器

3.酸化槽

4.蒸发器

5.结晶器

	
	
	48
	照相用硝酸银
	1.反应器

2.过滤器

3.蒸发器

4.结晶器

5.离心机

6.干燥器

	
	
	49
	工业亚硝酸钠
	1.吸收塔

2.蒸发器

3.结晶器

4.离心机

5.干燥器

	
	
	50
	工业亚硝酸钙
	1.吸收塔

2.蒸发器

3.结晶器

4.离心机

5.干燥器

	28
	氟化合物
	51
	工业无水氟化氢
	1.回转炉

2.粗馏塔

3.脱气塔

4.精馏塔

5.罐装设备

	
	
	52
	工业氢氟酸
	1.回转炉

2.粗馏塔

3.脱气塔

4.精馏塔

5.气化器

6.吸收槽

	
	
	53
	工业无水氟化钾
	1.反应器

2.蒸发器

3.真空泵

4.过滤设备

5.干燥设备

	
	
	54
	工业氟化氢铵
	1.反应罐

2.蒸发器

3.结晶器

4.离心机

	
	
	55
	工业氟硅酸
	1.发生装置

2.喷淋塔

	
	
	56
	工业氟硅酸镁
	1.反应器

2.过滤器

3.蒸发器

4.结晶器

5.离心机

6.干燥设备

	
	
	57
	工业氟硅酸钠
	1.喷淋塔

2.反应器

3.结晶槽

4.离心机

5.干燥设备

6.粉碎机

	29
	过氧化物
	58
	工业过氧化氢


	1.氢化釜

2.氧化塔

3.萃取塔

4.净化塔

5.工作液处理设备

	
	
	59
	工业过氧碳酸钠
	1.化碱罐

2.反应罐

3.离心机

4.气流干燥塔

	
	
	60
	工业过硫酸钾
	1.电解槽

2.复分解器

3.离心机

4.结晶器

5.干燥设备

	30
	硫化物
	61
	工业硫化钠
	1.转炉

2.溶碱装置

3.洗渣器

4.浓缩设备

5.结片机

	
	
	62
	工业硫氢化钠
	1.硫化氢分离罐

2.吸收器

3.浓缩设备

4.过滤设备

	31
	硫磺
	63
	工业硫磺
	1.燃烧炉

2.废热锅炉

3.换热器

4.捕集器

5.转化器

6.冷凝器

	
	
	64
	橡胶用不溶性硫磺
	1.燃烧锅炉

2.气化炉

3.开练机

4.粉碎机

5.干燥机

6.冷冻机

7.旋转筛

	32
	氯化物
	65
	工业氯化锌
	1.酸溶器

2.提纯罐

3.离心机

4.坡板蒸发器（Ⅰ型、Ⅱ型）

5.粉碎机（Ⅰ型、Ⅱ型）

	
	
	66
	工业氯化铁
	1.立式反应炉

2.冷凝捕集器

3.尾气吸收塔

4.浓缩设备（无水氯化铁）

5.干燥设备（无水氯化铁）

	
	
	67
	水处理剂氯化铁
	1.反应罐

2.尾气吸收装置

3.浓缩设备（固体）

4.干燥设备（固体）

	33
	硼化合物
	68
	工业硼氢化钠
	1.粗馏釜

2.粗馏塔

3.精馏釜

4.精馏塔

5.氢化釜

6.缩合器

7.冷却器

8.水解器

9.离心机

	
	
	69
	硼氢化钾
	1.复分解器

2.结晶器

3.过滤设备

4.干燥器

	
	
	70
	工业过硼酸钠
	1.配料罐

2.过滤器

3.反应器

4.离心机

5.干燥器


注：1、本表为企业应具备的基本生产设备，企业实际设备可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能、性能、精度等要求；
2、以上为典型工艺应具备的生产设备，对于采用非典型生产工艺的企业，核查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行；
3、硫磺加工企业，应具备粉碎设备；硫酸加工企业，应具备稀释罐和计量罐；液体无水氨分装企业其生产设备第8项和第9项为必需；氰氨化钙分装企业其生产设备第7项和第8项为必需；硝酸分装企业应具备计量及产品贮存设备，其他可不做要求。
表3-3企业生产危险化学品无机产品应具备的检验设备及设备要求
	序号
	产品单元
	产品品种
	检验项目
	依据标准
	检验设备（精度）

	1
	一级钡化合物
	工业氯化钡
	氯化钡
	GB/T 1617-2014
	1.滴定管（0.1mL）

2.微量滴定管（0.02mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）
6.分光光度计（0.003Abs）
7.干燥箱（2℃）

	
	
	
	钙
	
	

	
	
	
	硫化物
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	工业氢氧化钡
	主含量
	HG/T 2566-2014
	1.滴定管（0.1mL）

2.微量滴定管（0.02mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）
6.分光光度计（0.003Abs）
7.干燥箱（2℃）

	
	
	
	碳酸钡
	
	

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	盐酸不溶物
	
	

	
	
	
	硫酸不沉淀物
	
	

	
	
	
	碘还原物
	
	

	
	
	
	氢氧化锶
	
	

	2
	六价铬化合物
	工业重铬酸钠
	重铬酸钠
	GB/T 1611-2014
	1.滴定管（0.1mL）

2..移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.酸度计（2mV）

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	工业重铬酸钾
	重铬酸钾
	GB 28657-2012
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	钠
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	水不溶物
	
	

	
	
	工业铬酸酐
	铬酸酐
	GB 1610-2009
	1.滴定管（0.1mL）

2.微量滴定管（0.02mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）
6.干燥箱（2℃）

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	
	
	
	水不溶物
	
	

	3
	溴酸盐
	工业溴酸钠
	溴酸钠
	HG/T 2766-2011
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.分光光度计（0.003Abs）

7.定砷器

8.酸度计（2mV）

	
	
	
	溴化物
	
	

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	吸光度
	
	

	
	
	
	氯化物及氯酸盐
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	重金属
	
	

	
	
	
	砷
	
	

	
	
	
	pH 
	
	

	4
	五硫化二磷
	工业五硫化二磷
	磷
	GB 13258-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.高温炉（10℃）
7.分光光度计（0.003Abs）

8.温度计（0.5℃、1℃）
9.管式炉（10℃）
10.合成装置

11.试验筛

12.游标卡尺（10μm）

	
	
	
	硫
	
	

	
	
	
	终熔点
	
	

	
	
	
	熔距
	
	

	
	
	
	升华残余物
	
	

	
	
	
	醇试验
	
	

	
	
	
	粒度
	
	

	
	
	
	片厚
	
	

	5
	高锰酸钾
	工业高锰酸钾
	高锰酸钾
	GB/T 1608-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	
	
	
	水不溶物
	
	

	6
	水合肼
	工业水合肼
	水合肼
	HG/T 3259-2012
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.分光光度计（0.003Abs）

7. TOC分析仪（1.5%）

	
	
	
	不挥发物
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	重金属
	
	

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	
	
	
	总有机物
	
	

	7
	亚硒酸钠
	饲料级亚硒酸钠
	亚硒酸钠
	HG/T 2937-1999
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

	
	
	
	干燥减量
	
	

	
	
	
	溶解实验
	
	

	
	
	
	硒酸盐及硫酸盐
	
	

	8
	一氧化铅
	电子工业用粒状一氧化铅
	一氧化铅
	HG/T 2325-2012
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.高温炉（10℃）
7.分光光度计或原子吸收分光光度计（0.003Abs或0.001Abs）

8.试验筛

	
	
	
	金属铅
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	氧化铜
	
	

	
	
	
	乙酸不溶物
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	粒度
	
	

	9
	硅酸铅
	工业硅酸铅
	一氧化铅
	HG/T 3248-2011
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.高温炉（10℃）
7.分光光度计（0.003Abs）

8.试验筛

	
	
	
	二氧化硅
	
	

	
	
	
	三氧化二铁
	
	

	
	
	
	三氧化二铝
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	粒度
	
	

	10
	金属钠
	工业金属钠
	金属钠
	GB 22379-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

	
	
	
	钙
	
	

	11
	溴
	工业溴
	溴
	QB/T 2021-1994
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.高温炉（10℃）
7.恒温电水浴器（2℃）

	
	
	
	氯
	
	

	
	
	
	不挥发物
	
	

	12
	氯化亚砜
	工业氯化亚砜
	色度
	HG/T 3788-2013
	1.干燥箱（2℃）
2.蒸馏装置（0.1mL）
3.温度计（0.1℃、1℃）
4.大气压计（0.01kPa）
5.天平（0.0001g）

	
	
	
	沸程的体积分数
	
	

	
	
	
	蒸馏残留物
	
	

	13
	氨基磺酸
	工业氨基磺酸
	氨基磺酸
	HG/T 2527-2011
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.分光光度计（0.003Abs）

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	14
	亚硫酸氢铵
	工业用亚硫酸氢铵
	亚硫酸氢铵与亚硫酸铵总和
	HG/T 2785-2012
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

	
	
	
	亚硫酸氢铵与亚硫酸铵比值
	
	

	
	
	
	硫代硫酸铵
	
	

	
	
	
	氯离子
	
	

	15
	氢氧化锂
	单水氢氧化锂
	氢氧化锂
	GB/T 8766-2013
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.高温炉（10℃）
7.分光光度计（0.003Abs）
8.原子吸收分光光度计（0.001Abs）

	
	
	
	钠
	
	

	
	
	
	钾
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	钙
	
	

	
	
	
	碳酸根
	
	

	
	
	
	硫酸根
	
	

	
	
	
	氯离子
	
	

	
	
	
	盐酸不溶物
	
	

	
	
	
	水不溶物
	
	

	16
	二盐基亚磷酸铅
	二盐基亚磷酸铅
	铅
	HG/T 2339-2005
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）
6.试验筛

	
	
	
	亚磷酸
	
	

	
	
	
	加热减量
	
	

	
	
	
	筛余物
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	17
	硫酸
	工业硫酸
	硫酸（浓硫酸）
	GB/T 534-2014
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.高温电炉（10℃）
7.分光光度计（0.003Abs）或原子吸收分光光度计（0.001Abs）

8.定砷仪或原子荧光光度计（0.05ng/ml）

	
	
	
	游离三氧化硫（发烟硫酸）
	
	

	
	
	
	灰分
	
	

	
	
	
	铁（发烟硫酸）
	
	

	
	
	
	砷（浓硫酸）
	
	

	
	
	蓄电池用硫酸
	硫酸
	HG/T 2692-2015
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.高温电炉（10℃）
7.分光光度计（0.003Abs）
8.透明度测定装置

	
	
	
	灰分
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	
	还原高锰酸钾物质
	
	

	
	
	
	透明度
	
	

	
	
	液体二氧化硫
	二氧化硫
	GB/T 3637-2011
	1.卡尔费休测定仪（0.1mV）
2.天平（0.0001g）
3.取样装置和取样钢瓶

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	残渣
	
	

	
	
	工业氯磺酸
	氯磺酸
	GB 13549-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）



	
	
	
	硫酸
	
	

	18
	硝酸
	工业硝酸
	硝酸
	GB/T 337.1-2014 GB/T 337.2-2014
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

	
	
	
	亚硝酸
	
	

	19
	液体无水氨
	液体无水氨
	氨
	GB 536-1988
	1.滴定管（0.1mL）

2.天平（0.0001g）
3.干燥箱（2℃）
4. 取样设备

5. 李森科承受器或杜瓦瓶（0.05mL）
6.红外分光光度计（1nm）
7.分光光度计（0.003Abs）
8.直接电量滴定装置

	
	
	
	残留物 
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	油
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	20
	氰氨化钙
	氰氨化钙
	总氮
	HG 2427-1993
	1.天平（0.0001g）
2.水解仪器

3.蒸馏仪器

4.取样设备

5.空盒气压表（0.01kPa）
6.碳化钙测定装置

7.标准筛（850um）

8.振筛机

	
	
	
	电石
	
	

	
	
	
	筛余物
	
	

	21
	铝粉
	烟花爆竹用铝粉
	粒度分布范围
	GB/T 20210-2006
	1.风力筛分机

2.试验筛

3.漏斗式密度计

4.气体测量仪（0.1mL）
5.气压计（0.01kPa）
6.天平（0.0001g）

	
	
	
	松装密度
	
	

	
	
	
	活性铝
	
	

	
	
	铝粉
	粒度分布
	GB/T 2085.1-2007
	1.振打仪

2.试验筛

3.斯科特容量计

4.气体测量仪（0.1mL）
5.气压计（0.01kP a）
6.原子吸收分光光度计（0.001Abs）
7.分光光度计（0.003Abs）
8.高温炉（10℃）
9.天平（0.0001g）
10.烘箱（2℃）

	
	
	
	松装密度
	
	

	
	
	
	铝
	
	

	
	
	
	活性铝
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	硅
	
	

	
	
	
	铜
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	粒度分布
	GB/T 2085.2-2007
	1.风力筛分机

2.试验筛

3.漏斗式密度计

4.盖水面积测试装置

5.气体测量仪（0.1mL）
6.气压计（0.01kPa）
7.管式电炉（10℃）
8.容量定碳装置

9.脂肪洗提器

10.原子吸收分光光度计（0.001Abs）
11.分光光度计（0.003Abs）
12.高温炉（10℃）
13.离子交换柱

14.天平（0.0001g）
15.真空烘箱（1kPa、2℃）

	
	
	
	松装密度
	
	

	
	
	
	附着率
	
	

	
	
	
	盖水面积
	
	

	
	
	
	活性铝
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	硅
	
	

	
	
	
	铜
	
	

	
	
	
	锰
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	油脂
	
	

	
	
	
	铜和锌
	
	

	22
	铝镁合金粉
	烟花爆竹用铝镁合金粉
	粒度
	GB/T 20209-2006
	1.振打仪

2.试验筛

3.气体测量仪（0.1mL）
4.气压计（0.01kP a）
5.滴定管（0.1mL）

6.分光光度计（0.003Abs）
7.烘箱（2℃）
8.天平（0.0001g）

	
	
	
	铝含量
	
	

	
	
	
	镁含量
	
	

	
	
	
	活性
	
	

	
	
	
	单质镁
	
	

	
	
	铝镁合金粉
	粒度
	GB/T 5150-2004
	1.振打仪

2.试验筛

3.气体测量仪（0.1mL）
4.气压计（0.01kP a）
5.滴定管（0.1mL）

6.分光光度计（0.003Abs）
7.烘箱（2℃）
8.天平（0.0001g）

	
	
	
	铝含量
	
	

	
	
	
	活性金属
	
	

	23
	钛粉
	烟花爆竹用钛粉
	粒度
	GB/T 20211-2006
	1.振筛机 

2.标准筛

3.滴定管（0.1mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

	
	
	
	钛含量
	
	

	
	
	
	三酸不溶物
	
	

	
	
	烟花用钛粉
	粒度
	NY/T 756-2003
	1.振筛机 

2.标准筛

3.滴定管（0.1mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）
6.分光光度计（0.003Abs）

	
	
	
	钛含量
	
	

	
	
	
	酸不溶物（金属钛粉、海绵钛粉）
	
	

	24
	氰化物
	工业氰化钠
	氰化钠
	GB 19306-2003
	1.滴定管（0.1mL）

2.微量滴定管（0.02mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）
6.干燥箱（2℃）
7.高温炉（10℃）

	
	
	
	氢氧化钠
	
	

	
	
	
	碳酸钠
	
	

	
	
	工业氰化亚铜
	铜
	HG/T 2827-2011
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）
6.分光光度计（0.003Abs）

	
	
	
	氰化亚铜
	
	

	
	
	
	氰根
	
	

	
	
	
	氰化钠溶液不溶物
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	25
	磷化合物
	工业赤磷
	赤磷
	GB/T 4947-2003
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）
6.真空干燥箱（1kPa、2℃）

	
	
	
	黄磷
	
	

	
	
	
	游离酸
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	工业黄磷
	黄磷
	GB 7816-1998
	1.天平（0.0001g）
2.干燥箱（2℃）
3.制样装置

	
	
	
	不溶物
	
	

	
	
	工业磷酸
	色度
	GB/T 2091-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）
6.分光光度计（0.003Abs）

7.定砷仪

	
	
	
	磷酸
	
	

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	砷
	
	

	
	
	
	重金属
	
	

	
	
	工业湿法磷酸
	磷酸
	HG/T 4068-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

	
	
	
	密度
	
	

	
	
	
	固体杂质
	
	

	
	
	
	色度
	HG/T 4069-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.分光光度计（0.003Abs）

7.定砷仪
8.原子吸收分光光度计（0.001Abs）或等离子体原子发射光谱仪（<0.005nm）
9.酸度计（2mV）
10.氟离子选择电极

	
	
	
	磷酸
	
	

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	镁
	
	

	
	
	
	砷
	
	

	
	
	
	氟
	
	

	
	
	
	重金属
	
	

	
	
	
	钙
	
	

	
	
	工业亚磷酸
	亚磷酸
	HG/T 2520-2006
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.分光光度计（0.003Abs）

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	磷酸盐
	
	

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	26
	氯酸盐
	高氯酸铵
	高氯酸铵
	GJB 617A-2003
	1.滴定管（0.1mL）

2.微量滴定管（0.02mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）
6.干燥箱（2℃）
7.高温炉（10℃）

8.酸度计（2mV）
9.鼓风干燥箱（2℃）（军品）
10.分光光度计（0.003Abs）
11.卡尔费休水分测定仪（0.1mV）
12.振筛机（军品）

13.试验筛

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	氯酸盐
	
	

	
	
	
	溴酸盐
	
	

	
	
	
	铬酸盐
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	水不溶物
	
	

	
	
	
	硫酸盐灰分
	
	

	
	
	
	pH值
	
	

	
	
	
	热稳定性
	
	

	
	
	
	十二烷基硫酸钠
	
	

	
	
	
	总水
	
	

	
	
	
	表面水
	
	

	
	
	
	粒度
	
	

	
	
	
	脆性
	
	

	
	
	
	高氯酸铵
	HG/T 3813-2006
	1.滴定管（0.1mL）

2.微量滴定管（0.02mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）
6.干燥箱（2℃）
7.高温炉（10℃）

8.酸度计（2mV）

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	水不溶物
	
	

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	氯酸盐
	
	

	
	
	
	硫酸盐灰分
	
	

	
	
	
	pH值
	
	

	
	
	工业氯酸钠
	氯酸钠
	GB/T 1618-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.微量滴定管（0.02mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）
6.干燥箱（2℃）
7.分光光度计（0.003Abs）

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	水不溶物
	
	

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	
	
	
	铬酸盐
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	工业亚氯酸钠
	亚氯酸钠
	HG/T 3250-2010
	1.滴定管（0.1mL）

2.微量滴定管（0.02mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）
6.干燥箱（2℃）
7.分光光度计（0.003Abs）

	
	
	
	氯酸钠
	
	

	
	
	
	氢氧化钠
	
	

	
	
	
	碳酸钠
	
	

	
	
	
	氯化钠
	
	

	
	
	
	硫酸钠
	
	

	27
	硝酸盐
	工业硝酸钠
	硝酸钠
	GB/T 4553-2002
	1.滴定管（0.1mL）

2.微量滴定管（0.02mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）
6.干燥箱（2℃）
 

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	亚硝酸钠
	
	

	
	
	工业硝酸钾
	硝酸钾
	GB/T 1918-2011
	1.移液管（0.01mL）
2.容量瓶（0.01mL）
3.天平（0.0001g）
4.干燥箱（2℃）

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	水不溶物
	
	

	
	
	工业硝酸钡
	硝酸钡
	GB/T 1613-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.分光光度计（0.003Abs）

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	水不溶物
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	工业硝酸锌
	硝酸锌
	HG/T 3582-2009
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.高温炉（10℃）

6.干燥箱（2℃）
7. 原子吸收分光光度计（0.001Abs） 

	
	
	
	游离酸
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	铅
	
	

	
	
	工业亚硝酸钠
	亚硝酸钠
	GB/T 2367-2006
	1.滴定管（0.1mL）

2.微量滴定管（0.02mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）

	
	
	
	硝酸钠
	
	

	
	
	
	水不溶物
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	工业亚硝酸钙
	亚硝酸钙
	GB 28656-2012
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

	
	
	
	硝酸钙
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	水不溶物
	
	

	
	
	工业硝酸钙
	硝酸钙
	HG/T 3787-2005
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.高温炉（10℃）

7.酸度计（2mV）

	
	
	
	水不溶物
	
	

	
	
	
	pH值
	
	

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	照相用硝酸银
	硝酸银
	YS/T 476-2005
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.酸度计（2mV）

7.原子吸收分光光度计（带电加热和氢化物发生器）（0.001Abs）

	
	
	
	水不溶物
	
	

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	
	
	
	盐酸不沉淀物
	
	

	
	
	
	亚硝酸盐
	
	

	
	
	
	铜
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	铅
	
	

	
	
	
	铋
	
	

	
	
	
	金
	
	

	
	
	
	钯
	
	

	
	
	
	铂
	
	

	
	
	
	铑
	
	

	
	
	
	铱
	
	

	
	
	
	汞
	
	

	
	
	
	镍
	
	

	
	
	
	锰
	
	

	
	
	
	镉
	
	

	
	
	
	铬
	
	

	
	
	
	锡
	
	

	
	
	
	外观质量
	
	

	
	
	
	澄清度
	
	

	
	
	
	水溶液反应
	
	

	
	
	
	银氨溶液反应
	
	

	28
	氟化合物
	工业无水氟化氢
	氟化氢
	GB/T 7746-2011
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）
6.电导池 

7.电导仪（0.02mS/cm）
8.分光光度计（0.003Abs）

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	氟硅酸
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	
	不挥发酸
	
	

	
	
	工业氢氟酸
	氟化氢
	GB7744-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）
6.分光光度计（0.003Abs）

	
	
	
	氟硅酸
	
	

	
	
	
	不挥发酸
	
	

	
	
	工业无水氟化钾
	氟化钾
	HG/T 2829-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.微量滴定管（0.02mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）
6.干燥箱（2℃）
7.高温炉（10℃）

8.分光光度计（0.003Abs）

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	游离酸或游离碱
	
	

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	
	
	
	氟硅酸盐
	
	

	
	
	工业氟化氢铵
	氟化氢铵
	GB 28655-2012
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

	
	
	
	氟硅酸铵
	
	

	
	
	
	干燥减量
	
	

	
	
	工业氟硅酸
	氟硅酸
	HG/T 2832-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

	
	
	工业氟硅酸镁
	氟硅酸镁
	HG/T 2768-2009
	1.滴定管（0.1mL）

2.微量滴定管（0.02mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）
6.干燥箱（2℃）
7.高温炉（10℃）

	
	
	
	硫酸镁
	
	

	
	
	
	氟硅酸
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	水不溶物
	
	

	
	
	工业氟硅酸钠
	氟硅酸钠
	GB 23936-2009 及第1号修改单
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.试验筛

	
	
	
	游离酸
	
	

	
	
	
	105℃干燥减量
	
	

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	细度
	
	

	29
	过氧化物
	工业过氧化氢
	过氧化氢
	GB 1616-2014
	1.滴定管（0.1mL）

2.微量滴定管（0.02mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）
6.干燥箱（2℃）
7. 恒温水浴

	
	
	
	游离酸
	
	

	
	
	
	不挥发物
	
	

	
	
	
	稳定度
	
	

	
	
	工业过氧碳酸钠
	活性氧
	HG/T 2764-2013
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.真空干燥箱（2℃）

6.分光光度计（0.003Abs）
7.堆积密度测定仪

8.酸度计（2mV）

9.干燥箱（2℃）

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	堆积密度
	
	

	
	
	
	pH 
	
	

	
	
	
	热稳定性
	
	

	
	
	
	总磷
	
	

	
	
	工业过硫酸钾
	过硫酸钾
	GB/T 26519.2-2011
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.分光光度计（0.003Abs）
7.酸度计（2mV）

	
	
	
	pH值
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	氯化物
	
	

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	锰
	
	

	
	
	
	重金属
	
	

	
	
	
	铵盐
	
	

	30
	硫化物
	工业硫化钠
	硫化钠
	GB 10500-2009
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.分光光度计（0.003Abs）

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	水不溶物
	
	

	
	
	工业硫氢化钠
	硫氢化钠
	GB 23937-2009
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.酸度计（2mV）

6.干燥箱（2℃）

	
	
	
	硫化钠
	
	

	31
	硫磺
	工业硫磺
	硫
	GB/T 2449.1-2014 
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.高温炉（10℃）
7.定砷器

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	灰分
	
	

	
	
	
	酸度
	
	

	
	
	
	有机物
	
	

	
	
	
	硫
	GB/T 2449.2-2015
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.高温炉（10℃）
7.定砷器

8.分光光度计（0.003Abs）或原子吸收分光光度计（0.001Abs）

9.硫化氢吹扫吸收装置

	
	
	
	水分
	
	

	
	
	
	灰分
	
	

	
	
	
	酸度
	
	

	
	
	
	有机物
	
	

	
	
	
	砷
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	硫化氢和多硫化氢
	
	

	
	
	橡胶用不溶性硫磺
	外观
	HG/T 2525-2011
	1.电热鼓风干燥箱（2℃）
2.滴定管（0.1mL）

3.移液管（0.01mL）
4.容量瓶（0.01mL）
5.天平（0.0001g）
6.干燥箱（2℃）

7.高温炉（10℃）
8.试验筛

9.湿法过筛装置

	
	
	
	元素硫
	
	

	
	
	
	不溶性硫
	
	

	
	
	
	酸度
	
	

	
	
	
	加热减量
	
	

	
	
	
	灰分
	
	

	
	
	
	筛余物
	
	

	32
	氯化物
	工业氯化锌
	氯化锌
	HG/T 2323-2012
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.高温炉（10℃）

	
	
	
	碱式盐
	
	

	
	
	
	硫酸盐
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	铅
	
	

	
	
	
	碱和碱土金属
	
	

	
	
	工业氯化铁
	氯化铁
	GB/T 1621-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

	
	
	
	氯化亚铁
	
	

	
	
	
	不溶物
	
	

	
	
	水处理剂 氯化铁
	氯化铁
	GB 4482-2006
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

	
	
	
	氯化亚铁
	
	

	
	
	
	不溶物
	
	

	
	
	
	游离酸（液体）
	
	

	33
	硼化合物
	工业硼氢化钠
	硼氢化钠
	HG/T 3585-2009
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.快速水分测定仪（0.0001g）（固体）

	
	
	
	干燥减量（固体）
	
	

	
	
	
	氢氧化钠（溶液）
	
	

	
	
	硼氢化钾
	硼氢化钾
	HG/T 3584-2011
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）

5.快速水分测定仪（0.0001g）

	
	
	
	干燥减量
	
	

	
	
	工业过硼酸钠
	活性氧
	HG/T 2518-2008
	1.滴定管（0.1mL）

2.移液管（0.01mL）
3.容量瓶（0.01mL）
4.天平（0.0001g）
5.干燥箱（2℃）

6.酸度计（2mV）
7.分光光度计（0.003Abs）
8.恒温水浴

9.堆积密度测定装置

	
	
	
	pH值
	
	

	
	
	
	铁
	
	

	
	
	
	稳定性
	
	

	
	
	
	堆积密度
	
	


注：上表为企业应具备的基本检验设备，企业实际检验设备可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能、性能、精度等要求。
表3-4   企业生产危险化学品无机产品关键工序及控制参数
	产品单元
	关键工序
	控制参数

	全部单元
	1.只有一个工序的，应将该工序设为关键工序；
2.有多个工序的，应视控制手段和控制能力设置关键工序。
	依据关键工序特性，设定时间、温度压力、酸度或浓度等参数指标


第8条 申请发证、证书延续、许可范围变更（企业生产地址迁移、增加生产场所、增加产品单元的或增加涉及产业政策产品品种）等需要进行实地核查和产品检验。根据本细则第七条要求和实际情况填写下列企业资料：
（一）企业生产危险化学品无机产品主要工艺流程图 (见附件1-1)。
（二）企业生产危险化学品无机产品生产设施和检验设施表(见附件1-2)和生产场所示意图(见附件1-3)。
（三）企业生产危险化学品无机产品生产设备表(见附件1-4)。
（四）企业生产危险化学品无机产品检验设备表(见附件1-5)。
（五）关键岗位专业技术人员表(见附件1-6)。
（六）产品技术文件和工艺文件清单(见附件1-7)。
第四章  企业实地核查

第9条  现场实地核查时，企业申请取证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。
第10条 审查组现场对企业申请书及证照等申请材料进行核实。

第11条 审查组现场依据《危险化学品无机产品生产许可证企业实地核查办法》(见附件2) 按产品单元进行实地核查，并对本细则第八条要求企业准备的全部相关材料（见附件1-1～1-7）进行核实，做好记录，对判为不符合项的须填写详细的不符合事实，对判为建议改进项的须填写实地核查发现的可改进的问题，形成《企业实地核查不符合项和建议改进项汇总表》(见附件3)，完成《生产许可证企业实地核查报告》(见附件4)。
第12条 审查组现场形成的核查材料和记录（包括附件1-1～1-7、附件2、附件3和附件4）一式三份，企业、省级许可证主管部门、审查组织单位各一份。

第13条 实地核查判定原则

审查组应对实地核查办法全部条款逐一进行核查，并根据其满足生产合格产品能力的程度分别作出符合、不符合和建议改进的判定。核查的产品品种未发现不符合，核查结论为合格，否则为不合格。核查结论不合格则该产品单元不合格。

第五章  产品检验

第14条 抽样规则
实地核查合格的企业，审查组按以下规定实施抽封样品：
（一）抽样

(1)抽样人员应不少于2人。

(2)抽样基数至少为一个班次生产量或一生产周期的生产量。

(3)申请1～23单元的，从企业申请单元的产品品种中任意选取一个产品品种抽取样品；申请24～33单元的，申请单元的每个产品品种都要分别抽取样品。

(4)样品应自抽样之日止前12个月内生产的企业自检合格的产品中抽取，抽样时，应有被检企业代表现场确认。不同生产场所应当分别抽取样品。

(5)抽样数量和具体抽样方法按国家标准或行业标准(见表2)中的规定进行。
（二）封样

(1)按国家标准或行业标准中规定的封样方法，将抽取的样品充分混匀后，分成两份，分别封样，贴盖有生产单位公章、抽样人签名的的封条。
(2)抽样后，由抽样人员按样品填写抽样单(见表4)，抽样人员和企业代表共同签字确认并加盖企业公章。

(3)企业应在7日内将样品和抽样单一并送达有资质的生产许可证检验机构（以下简称发证检验机构，企业可在国家质量监督检验检疫总局或省级许可证主管部门网上查询自主选择）。
表4   危险化学品无机产品生产许可证抽样单

	企业情况
	申请单位

(盖章)
	

	
	生产地址
	
	邮政编码
	

	
	联系人
	
	电 话
	
	传    真
	

	样品情况
	产品单元
	
	产品品种
	

	
	执行标准
	
	规格/等级
	

	
	抽样基数
	
	抽样数量
	

	
	生产日期
	
	抽样日期
	

	
	产品批号
	
	抽样地点
	

	
	封样情况
	

	抽样人员

（签字）
	
	企业代表

（签字）
	

	
	
	
	

	抽样方式
	(审查组抽样         (免实地核查企业抽样      (已获证单元内增加产品企业抽样                

	备注
	

	说明
	1、审查组抽样的，请企业在实地核查合格后7日内将样品送达自主选择的生产许可证检验机构。

2、企业抽样的，请企业在申请受理之日起7日内将样品送达自主选择的生产许可证检验机构。


注：1、危险化学品无机产品生产许可证检验样品无论是审查组抽样还是企业抽样，均应填写此抽样单。
2、执行标准为该产品的现行有效标准。
第15条 申请工业无水氟化氢、液体二氧化硫、液体无水氨等品种的企业，需要到生产或用户现场进行检验的，由企业自主选择发证检验机构，发证检验机构可在企业生产或用户现场开展产品检验。
第16条 企业延续符合免实地核查要求，企业应在申请受理之日起7日内，按本细则第十四条要求自行抽封样品、填写抽样单（表4），自主选择发证检验机构并自行送样或现场检验，同时将抽样单寄送审查组织单位。企业对所抽送样品的及时性、真实性、准确性负责。

需要生产或用户现场检验的，企业自主选择发证检验机构进行现场检验。

第17条 危险化学品无机产品生产许可证发证检验项目、依据标准见表6。
表6  危险化学品无机产品生产许可证检验项目及依据标准
	序号
	产品单元
	产品品种
	检验项目
	检验依据标准

	1
	一级

钡化合物
	工业氯化钡
	全项检验
	工业氯化钡GB/T 1617-2014

	
	
	工业氢氧化钡
	全项检验
	工业氢氧化钡HG/T 2566-2014

	2
	六价铬化合物
	工业重铬酸钠
	全项检验
	工业重铬酸钠GB/T 1611-2014

	
	
	工业重铬酸钾
	全项检验
	工业重铬酸钾GB 28657-2012

	
	
	工业铬酸酐
	全项检验
	工业铬酸酐GB 1610-2009

	3
	溴酸盐
	工业溴酸钠
	全项检验
	工业溴酸钠HG/T 2766-2011

	4
	五硫化二磷
	工业五硫化二磷
	全项检验
	工业五硫化二磷GB 13258-2008

	5
	高锰酸钾
	工业高锰酸钾
	全项检验
	工业高锰酸钾GB/T 1608-2008

	6
	水合肼
	工业水合肼
	全项检验
	工业水合肼HG/T 3259-2012

	7
	亚硒酸钠
	饲料级亚硒酸钠
	全项检验
	饲料级亚硒酸钠HG/T 2937-1999

	8
	一氧化铅
	电子工业用粒状一氧化铅
	全项检验
	电子工业用粒状一氧化铅HG/T 2325-2012

	9
	硅酸铅
	工业硅酸铅
	全项检验
	工业硅酸铅HG/T 3248-2011

	10
	金属钠
	工业金属钠
	全项检验
	工业金属钠GB 22379-2008

	11
	溴
	工业溴
	全项检验
	工业溴QB/T 2021-1994

	12
	氯化亚砜
	工业氯化亚砜
	全项检验
	工业氯化亚砜HG/T 3788-2013

	13
	氨基磺酸
	工业氨基磺酸
	全项检验
	工业氨基磺酸HG/T 2527-2011

	14
	亚硫酸氢铵
	工业用亚硫酸氢铵
	全项检验
	工业用亚硫酸氢铵HG/T 2785-2012

	15
	氢氧化锂
	单水氢氧化锂
	全项检验
	单水氢氧化锂GB/T 8766-2013

	16
	二盐基亚磷酸铅
	二盐基亚磷酸铅
	全项检验
	二盐基亚磷酸铅HG/T 2339-2005

	17
	硫酸
	工业硫酸
	全项检验
	工业硫酸GB/T 534-2014

	
	
	蓄电池用硫酸
	全项检验
	蓄电池用硫酸HG/T 2692-2015

	
	
	液体二氧化硫
	全项检验
	液体二氧化硫GB/T 3637-2011

	
	
	工业氯磺酸
	全项检验
	工业氯磺酸GB 13549-2008

	18
	硝酸
	工业硝酸
	全项检验
	工业硝酸 浓硝酸GB/T 337.1-2014

	
	
	
	全项检验
	工业硝酸 稀硝酸GB/T 337.2-2014

	19
	液体无水氨
	液体无水氨
	全项检验
	液体无水氨GB 536-1988

	20
	氰氨化钙
	氰氨化钙
	全项检验
	氰氨化钙HG 2427-1993

	21
	铝粉
	烟花爆竹用铝粉
	全项检验
	烟花爆竹用铝粉GB/T 20210-2006、

	
	
	铝粉
	全项检验
	铝粉 第1部分：空气雾化铝粉GB/T 2085.1-2007

	
	
	
	全项检验
	铝粉 第2部分：球磨铝粉GB/T 2085.2-2007 

	22
	铝镁合金粉
	烟花爆竹用铝镁合金粉
	全项检验
	烟花爆竹用铝镁合金粉GB/T 20209-2006

	
	
	铝镁合金粉
	全项检验
	铝镁合金粉GB/T 5150-2004

	23
	钛粉
	烟花爆竹用钛粉
	全项检验
	烟花爆竹用钛粉GB/T 20211-2006

	
	
	烟花用钛粉
	全项检验
	烟花用钛粉NY/T 756-2003

	24
	氰化物
	工业氰化钠
	全项检验
	工业氰化钠GB 19306-2003

	
	
	工业氰化亚铜
	全项检验
	工业氰化亚铜HG/T 2827-2011

	25
	磷化合物
	工业赤磷
	全项检验
	工业赤磷GB/T 4947-2003

	
	
	工业黄磷
	全项检验
	工业黄磷GB 7816-1998

	
	
	工业磷酸
	全项检验
	工业磷酸GB/T 2091-2008

	
	
	湿法磷酸
	全项检验
	工业湿法粗磷酸HG/T 4068-2008

	
	
	
	全项检验
	工业湿法净化磷酸HG/T 4069-2008

	
	
	工业亚磷酸
	全项检验
	工业亚磷酸HG/T 2520-2006

	26
	氯酸盐
	高氯酸铵
	全项检验
	高氯酸铵规范GJB 617A-2003

	
	
	
	全项检验
	工业高氯酸铵HG/T 3813-2006

	
	
	工业氯酸钠
	全项检验
	工业氯酸钠GB/T 1618-2008

	
	
	工业亚氯酸钠
	全项检验
	工业亚氯酸钠HG/T 3250-2010

	27
	硝酸盐
	工业硝酸钠
	全项检验
	工业硝酸钠GB/T 4553-2002

	
	
	工业硝酸钾
	全项检验
	工业硝酸钾GB/T 1918-2011

	
	
	工业硝酸钡
	全项检验
	工业硝酸钡GB/T 1613-2008

	
	
	工业硝酸锌
	全项检验
	工业硝酸锌HG/T 3582-2009

	
	
	工业亚硝酸钠
	全项检验
	工业亚硝酸钠GB/T 2367-2006

	
	
	工业亚硝酸钙
	全项检验
	工业亚硝酸钙GB 28656-2012

	
	
	工业硝酸钙
	全项检验
	工业硝酸钙HG/T 3787-2005

	
	
	照相用硝酸银
	全项检验
	照相用硝酸银YS/T 476-2005

	28
	氟化合物
	工业无水氟化氢
	全项检验
	工业无水氟化氢GB/T 7746-2011

	
	
	工业氢氟酸
	全项检验
	工业氢氟酸GB 7744-2008

	
	
	工业无水氟化钾
	全项检验
	工业无水氟化钾HG/T 2829-2008

	
	
	工业氟化氢铵
	全项检验
	工业氟化氢铵GB 28655-2012

	
	
	工业氟硅酸
	全项检验
	工业氟硅酸HG/T 2832-2008

	
	
	工业氟硅酸镁
	全项检验
	工业氟硅酸镁HG/T 2768-2009

	
	
	工业氟硅酸钠
	全项检验
	工业氟硅酸钠GB 23936-2009 及第1号修改单

	29
	过氧化物
	工业过氧化氢
	全项检验
	工业过氧化氢GB 1616-2014

	
	
	工业过氧碳酸钠
	全项检验
	工业过氧碳酸钠HG/T 2764-2013

	
	
	工业过硫酸钾
	全项检验
	工业过硫酸盐 第2部分：工业过硫酸钾GB/T 26519.2-2011 

	30
	硫化物
	工业硫化钠
	全项检验
	工业硫化钠GB 10500-2009

	
	
	工业硫氢化钠
	全项检验
	工业硫氢化钠GB 23937-2009

	31
	硫磺
	工业硫磺
	全项检验
	工业硫磺 第1部分：固体产品GB/T 2449.1-2014

	
	
	
	全项检验
	工业硫磺 第2部分：液体产品GB/T 2449.2-2015

	
	
	橡胶用不溶性硫磺
	全项检验
	橡胶用不溶性硫磺HG/T 2525-2011

	32
	氯化物
	工业氯化锌
	全项检验
	工业氯化锌HG/T 2323-2012

	
	
	工业氯化铁
	全项检验
	工业氯化铁GB/T 1621-2008

	
	
	水处理剂 氯化铁
	全项检验
	水处理剂 氯化铁B/T 4482-2006

	33
	硼化合物
	工业硼氢化钠
	全项检验
	工业硼氢化钠HG/T 3585-2009

	
	
	硼氢化钾
	全项检验
	硼氢化钾HG/T 3584-2011

	
	
	工业过硼酸钠
	全项检验
	工业过硼酸钠HG/T 2518-2008


第18条 检验判定原则

经检验，许可证检验项目全部合格，判定该产品检验合格。否则，判定该产品检验不合格。
第19条 检验报告
（一）发证检验机构应当在收到企业样品之日起20日内完成检验工作，出具检验报告(格式见附件5) 一式三份(企业、发证检验机构、审查组织单位各一份)。
（二）证书延续企业提供同单元6个月内（自检验报告签发日期起）省级及以上产品质量监督抽查合格检验报告的，可免于该单元许可证产品检验。
第六章  证书许可范围

第20条 企业申请的发证产品通过现场实地核查和许可证产品检验合格且符合通则和本细则规定要求的，由审查组织单位拟定产品生产许可范围，报送省级工业产品生产许可证主管部门批准。
第21条 产品生产许可范围的判定原则：
产品单元经实地核查合格，且抽样产品检验合格，则证书许可范围为申请产品，反之实地核查不合格或产品检验不合格，则该产品单元不合格。

生产许可证证书载明产品明细，包括产品名称、产品单元、产品品种、生产方式。

工业产品生产许可证证书产品许可范围示例：
产品名称：危险化学品无机；产品单元：六价铬化合物；产品明细：工业重铬酸钠（生产）、工业铬酸酐（生产）、工业重铬酸钾（生产）。
工业产品生产许可证证书许可情况示例见表7。
表7  证书许可情况示例
	序号
	产品名称
	产品单元
	产品品种
	企业申请内容
	实地核查
结果
	产品检验结果
	确认证书产品许可范围

	1
	危险化学品无机产品
	六价铬化合物
	1、工业重铬酸钠

2、工业铬酸酐

3、工业重铬酸钾
	六价铬化合物

1、工业重铬酸钠

2、工业铬酸酐

3、工业重铬酸钾
	六价铬化合物单元审查合格
	1、抽取工业重铬酸钠优等品样品，检验合格

2、抽取工业铬酸酐一等品样品，检验合格

3、抽取工业重铬酸钾合格品样品，检验合格
	六价铬化合物

1、工业重铬酸钠（生产）

2、工业铬酸酐（生产）

3、工业重铬酸钾（生产）

	2
	
	磷化合物
	1、工业黄磷

2、工业磷酸
	磷化合物：

1、工业黄磷

2、工业磷酸
	磷化合物单元审查合格
	1、抽取工业黄磷优等品样品，检验合格

2、抽取工业磷酸一等品样品，检验不合格
	磷化合物：

1、工业黄磷（生产）


注：最终发证范围按同时满足实地核查和产品检验的合格范围确定。
第22条 许可范围变更的补充规定

企业获证后，许可范围变更为增加产品的按以下规定办理:

(一) 企业增加产品单元的或涉及产业政策增加品种的，按照通则和本细则规定的程序重新组织实地核查和产品检验。
(二) 企业在获证产品单元内增加产品的且不涉及产业政策的，不进行实地核查仅进行产品检验，抽封样按本细则第十四条有关规定执行。
第七章  附则

第23条 危险化学品产品审查部及危险化学品无机盐产品审查分部联系方式

（一）全国工业产品生产许可证办公室危险化学品产品生产许可证审查部设在中国石油和化学工业联合会
地    址：北京市朝阳区亚运村安慧里四区16号楼518室

邮政编码：100723

电    话：010-84885339  84885009  84885418

传    真：010-84885009
电子信箱：hgscb5009@126.com

联 系 人：汤胜修  孙琳
（二）全国工业产品生产许可证办公室危险化学品产品生产许可证审查部无机盐产品审查分部设在国家无机盐产品质量监督检验中心
地　　址：天津市红桥区丁字沽三号路85号
邮政编码：300131
电　　话：022-​26689275、022-26689118
传　　真：022-​26689270
电子信箱：wq6510@126.com
联 系 人：王琪

第24条 本实施细则由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

第25条 本实施细则自2016年10月30日起实施，原《危险化学品生产许可证实施细则（3）（无机产品（I）部分）》《危险化学品生产许可证实施细则（4）（无机产品（II）部分）》、《危险化学品产品生产许可证实施细则（14）（无机产品（Ⅲ）部分）》、《危险化学品产品生产许可证实施细则（8）（硫酸产品部分）》、《危险化学品产品生产许可证实施细则（16）（烟花爆竹用危险化学品产品部分）》、《危险化学品产品生产许可证实施细则（6）（工业硝酸产品部分）》、《危险化学品产品生产许可证实施细则（10）（液体无水氨、氰氨化钙产品部分）》作废。

附件1
企业核查时准备书面材料清单
附件1-1企业生产危险化学品无机产品主要工艺流程图
附件1-2企业生产危险化学品无机产品生产设施和检验设施表
附件1-3企业生产危险化学品无机产品生产场所示意图
附件1-4企业生产危险化学品无机产品生产设备表
附件1-5企业生产危险化学品无机产品检验设备表
附件1-6关键岗位专业技术人员表
附件1-7产品技术文件和工艺文件清单
企业名称：                          （盖章）
企业代表签字：                       年  月  日
审查组确认签字：                     年  月  日

本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后一式三份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位各一份，企业加盖骑缝章。
附件1-1
企业生产危险化学品无机产品主要工艺流程图   

第 页   共  页
	企 业 申 请 填 写 内 容      

	企业名称
	
	填写日期
	

	产品单元
	

	工艺流程图

（企业填写）
	（以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“★”在相应的框图上表示关键工序）：


	现场核查后填写内容

	审查组

核查确认
	经核查，该企业生产            产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序进行了识别，审查组予以确认。


注：1. 如产品单元生产工艺不同均应分别绘制；

2. 如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型工艺的说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。

附件1-2

企业生产危险化学品无机产品生产设施和检验设施表

	序号
	产品单元
	生产设施名称
	设施特征及用途描述
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	（如总装车间、成品库、检验室、环境条件、水电、吊装设备等）
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 企业多场所的均应分别填写；

附件1-3

企业生产危险化学品无机产品生产场所示意图   

第 页   共  页
	企业名称
	
	填写日期
	

	生产地址
	

	（生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等）



注： 多场所的均应分别绘制；

附件1-4

企业生产危险化学品无机产品生产设备表

	序号
	产品单元
	产品品种
	生产设备、工艺装备名称
	规格型号
	设备编号
	其他
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 多场所的均应分别填写，并在备注中注明生产场所；

附件1-5
企业生产危险化学品无机产品检验设备表

	序号
	产品单元
	检验项目
	依据标准及条款
	检验设备名称
	设备规格型号
	设备编号
	精度或测量范围
	用途（进货检验、过程检验、出厂检验等）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注： 多场所的均应分别填写，并在备注中标明生产场所；

附件1-6
关键岗位专业技术人员表

	序号
	姓  名
	性别
	岗位
	职务/职称
	学历
	所学专业
	身份证号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序、操作工等，均应列入此表。

附件1-7
产品技术文件和工艺文件清单

	序号
	产品单元
	技术文件/工艺文件名称
	文件编号
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。

附件2 

危险化学品无机产品生产许可证

企业实地核查办法

企业名称：                                   

生产地址：                                   

产品名称：                                   

产品单元：                                   

产品品种：                                    
国家质量监督检验检疫总局

应用说明

1. 本办法核查内容分为6大部分20条47款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进的判定意见。
2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。

3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。
4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。15条均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《企业实地核查不符合项和改进项汇总表》（附件3）和《生产许可证企业实地核查报告》（附件4）。

	1
	申请材料

	1.1
	营业执照
	1）申请书填写的住所与营业执照是否一致。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 不符合
	1.经营范围是广义的概念，可按行业或大分，只要含盖申请许可证产品即可；

2.核查内容3）～5）款，任何一款为“否”，则结论为不符合；

3. 1）～2）款，若为填写错误允许勘误，此情况不作为不符合。
4.留存企业厂门照片。

	
	
	2）实际生产地址与申请书填写的是否一致。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	3）实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应经工商登记或备案）。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	4）经营范围是否涵盖申请许可证产品。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	5）是否在有效期限内。
	( 是；( 否：
	
	

	1.2
	产业政策要求
	6）企业生产设备和设施是否符合产业政策相关要求。
	( 是；( 否； ( 不适用：
	( 符合
( 不符合
( 不适用
	如果产品不涉及产业政策，此款为不适用。

	2
	人员能力

	2.1
	最高管理者
	7）是否具有相关法律法规知识。
	( 是；( 否：
	( 符合
( 建议改进
	

	
	
	8）是否具有一定的产品技术知识。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	9）是否具有一定的质量管理知识。
	( 是；( 否：
	
	

	2.2
	技术人员
	10）是否具有相关产品专业技术知识。
	( 是；( 否
	( 符合

( 建议改进
	

	
	
	11）是否熟悉相关产品标准。
	( 是；( 否
	
	

	2.3
	检验人员
	12）负责出厂检验工作的检验员是否具备化学检验工国家职业标准中规定的初级工及以上级别的技能；是否熟悉相关产品标准和检验方法标准。
	( 是；( 否
	( 符合

( 不符合

( 建议改进
	1.如果国家、行业对检验人员资质有要求的，应获得相应资质；

2．检验人员操作均不正确，则判不符合。

	
	
	13）检验人员是否经过培训和考核。
	( 是；( 否
	
	

	
	
	14）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验，检验人员是否能够熟练操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。
	( 是；( 否
	
	

	2.4
	操作工人
	15）现场核查每一关键工序实际生产操作情况，工人是否能熟练的操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。
	( 是；( 否
	( 符合

( 不符合

( 建议改进
	关键工序工人操作均不正确，则判不符合。

	3
	生产和检验设施设备

	3.1
	基础设施
	16）是否具备《细则》表3-1规定、满足其生产取证产品所需的工作场所和设。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 不符合

( 建议改进
	1.核查内容16）和17）款，任意款为“否”，则结论为不符合；

2. 建议改进选项仅适用于18）款维护和运行情形。

3.留存主要设施照片。

	
	
	17）是否具备满足其采购原材料进货检验、生产过程检验、产品出厂检验所需的工作场所和设施。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	18）生产和检验设施是否维护完好，运行正常。
	( 是；( 否：
	
	

	3.2
	设备工装
	19）企业是否具有《细则》表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 不符合

( 建议改进
	1.核查内容19）和20）款，任意款为“否”，则结论为不符合；

2. 建议改进选项仅适用于21）款。

3.留存企业必备生产设备照片。

	
	
	20）其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	21）生产设备和工艺装备是否维护完好，运行正常。
	( 是；( 否：
	
	

	3.3
	检验设备
	22）企业是否具有《细则》表3-3规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的采购关键原材料进货检验、生产过程检验、产品出厂检验所需的检验仪器设备。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 不符合

( 建议改进
	1.核查内容22）和23）款，任意款为“否”，则结论为不符合；

2. 建议改进选项仅适用于24）和25）款维护和运行情形；

3.留存企业必备检验设备照片。

	
	
	23）其性能和精度应能满足相关标准规定的检验要求。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	24）检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	25）检验仪器设备是否是自有。
	( 是；( 否：
	
	

	4
	产品标准和相关标准

	4.1
	产品标准
	26）是否有《细则》表2所列的与申请取证产品应执行的产品标准。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 建议改进
	

	4.2
	相关标准
	27）是否有《细则》》表2所列的与申请取证产品适用的相关标准。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 建议改进
	

	4.3
	标准实施
	28）是否在其产品技术文件和生产中贯彻执行产品标准和相关标准。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 建议改进
	

	5
	技术文件

	5.1
	工艺流程
	29）是否绘制有工艺流程图。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 不符合

( 建议改进
	核查内容29）～33）款，均为“否”，则结论为不符合。

	
	
	30）工艺流程图是否与其生产实际相吻合。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	31）生产工艺流程是否合理。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	32）是否标明关键工序（适用时）。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	33）关键工序识别是否充分适宜。
	( 是；( 否：
	
	

	5.2
	技术工艺文件
	34） 依据本办法5.1中识别和确认的关键工序，现场核查每一关键工序，是否均编制有相关技术工艺文件。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 不符合

( 建议改进
	所有关键工序均无技术工艺文件，则判不符合。 

	
	
	35）技术工艺文件是否明确了具体的控制参数，其参数是否进行适宜的验证并正确（须贯彻执行产品标准）。
	( 是；( 否：
	
	

	5.3
	检验文件
	36）是否对采购重要原材料进货检验/验证、生产过程检验、出厂检验作出规定。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 不符合

( 建议改进
	核查内容36）和37）款均为“否”，则结论为不符合。

	
	
	37）是否编制了检验规程，其内容是否完整正确（应包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理）。
	( 是；( 否：
	
	

	6
	生产过程控制

	6.1
	过程监控
	38）是否对每一关键工序实际生产操作情况进行监控。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 不符合

( 建议改进
	核查内容39）～42）款均为“否”，则结论为不符合。

	
	
	39）是否建立并保持了监控记录。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	40）监控记录载明信息反映实际生产操作是否正确、稳定。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	41）如果监控发现不正确、不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。
	( 是；( 否：
	
	

	6.2
	进货检验
	42）采购重要原材料是否按规定进行检验/验证，并保留检验记录。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 不符合

( 建议改进


	

	6.3
	过程检验
	43）是否按规定进行了过程检验，并保留检验记录。
	( 是；( 否：( 不适用
	( 符合
( 不符合

( 建议改进
	

	6.4
	出厂检验
	44）产品是否按规定进行出厂检验，并保留检验记录。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 不符合

( 建议改进
	出厂检验应符合相关标准的规定。

	6.7
	不合格品控制
	45）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定。
	( 是；( 否：
	( 符合

( 不符合

( 建议改进
	核查内容45）～47）款均为否，则该项为不符合。

	
	
	46）对检验中发现的不合格品是否按规定进行标识、隔离和处置，是否有效防止不合格品转入下道工序和出厂。
	( 是；( 否：
	
	

	
	
	47）不合格品经返工后是否重新进行了检验。
	( 是；( 否：
	
	


附件3
企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表
企业名称：                                       产品单元：

	序号
	条款号
	不符合程度
	事实描述

	
	
	在选框中打“√”
	

	
	
	( 不符合
( 建议改进
	

	
	
	( 不符合
( 建议改进
	

	
	
	( 不符合
( 建议改进
	

	
	
	( 不符合
( 建议改进
	

	
	
	( 不符合
( 建议改进
	

	
	
	( 不符合
( 建议改进
	

	
	
	( 不符合
( 建议改进
	

	
	
	( 不符合
( 建议改进
	

	审查组组长(签字)：                   

年   月   日
	企业代表签字：

企业公章

年   月    日

	审查组成员(签字)：

                年   月   日
	


附件4                            

生产许可证企业实地核查报告
	企业名称：
	生产地址：
	邮编：

	产品名称： 
	联系人：
	电话：
	传真：

	产品单元（产品证书明细内容）：

	核查

结论
	审查组根据《危险化学品产品生产许可证实施细则（危险化学品无机产品）》，于        年    月    日至       年    月__ _日对该企业进行了核查，共计核查出：

符合_____条、不符合      条、建议改进     条。

其他情况说明：                                                     

经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是：                   。（注：核查结论填写：合格或不合格）

	审查组成员
	姓名（签字）
	单    位
	职务(组长、组员)
	核查分工（条款）
	审查员证书编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	企业负责人签字
	
	企业（盖章）                     年    月    日


观察员(签字)：                     年    月    日                   审查组织单位(章)：                      年    月    日  

注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

附件5 

（CMA章）、（CNAS章）

检  验  报  告

报告编号：

产品名称     

产品单元     

产品品种     


受检单位  (与送样单上企业名称一致)


检验别     生产许可证检验


报告日期       (以签发日期为准)


检验机构名称

注 意 事 项

1． 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

2． 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

3． 检验报告无批准人、审核、主检签字无效，无骑缝章无效。

4． 检验报告涂改无效。
地    址：(检验机构详细地址)

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

E－mail电子信箱:

××检验机构
检验报告

报告编号：××                                           共×页 第×页

	产品名称
	(按《产品送样单》填写)
	产品品种

规格型号
	(按《产品送样单》填写)

	受检单位

名称
	(按《产品送样单》填写)

	受检单位

生产地址
	(按《产品送样单》填写)

	样品数量
	(按《产品送样单》填写)
	产品批号／生产日期
	(按《产品送样单》填写)

	送样人员
	(按《产品送样单》填写)
	样品等级
	(按《产品送样单》填写)

	到样日期
	收到样品的日期
	检验日期
	

	样品描述
	(对收到的样品基本情况作简单表述，如：样品的形状、完好程度、附件配件等。)

	检验依据
	《危险化学品无机产品生产许可证实施细则》规定的产品检验依据

	检验结论
	（按照XX标准和本实施细则对XX产品进行检验，检验结果均符合/XX项目不符合该标准和实施细则规定（XX规格XX等级）要求，判定该样品为合格/不合格。）
 检验单位（公章或检验报告专用章）

签发日期：       年   月   日

	备注
	试验室环境温度、湿度等


批准：                        审核：                           主检：

检验数据                                                       共×页 第×页
	


复核：                              检验：
附件6
本实施细则与旧版细则主要内容对比表
产品单元、产品品种变化对比表

	序号
	新版
	旧版
	说明

	
	产品单元
	产品品种
	产品单元
	产品品种
	

	1
	一级

钡化合物
	工业氯化钡、工业氢氧化钡
	一级

钡化合物
	工业氯化钡、工业氢氧化钡
	

	2
	六价铬化合物
	工业重铬酸钠#、工业重铬酸钾、工业铬酸酐
	六价铬化合物
	工业重铬酸钠#、工业重铬酸钾、工业铬酸酐
	

	3
	溴酸盐
	工业溴酸钠
	溴酸盐
	工业溴酸钠
	

	4
	五硫化二磷
	工业五硫化二磷
	五硫化二磷
	工业五硫化二磷
	

	5
	高锰酸钾
	工业高锰酸钾
	高锰酸钾
	工业高锰酸钾
	

	6
	水合肼
	工业水合肼
	水合肼
	工业水合肼
	

	7
	亚硒酸钠
	饲料级亚硒酸钠
	亚硒酸钠
	饲料级亚硒酸钠
	

	8
	一氧化铅
	电子工业用粒状一氧化铅
	一氧化铅
	电子工业用粒状一氧化铅
	

	9
	硅酸铅
	工业硅酸铅
	硅酸铅
	工业硅酸铅
	

	10
	工业金属钠
	工业金属钠
	工业金属钠
	工业金属钠
	

	11
	溴
	工业溴
	溴
	工业溴
	

	12
	氯化亚砜
	工业氯化亚砜
	氯化亚砜
	工业氯化亚砜
	

	13
	氨基磺酸
	工业氨基磺酸
	氨基磺酸
	工业氨基磺酸
	

	14
	亚硫酸氢铵
	工业用亚硫酸氢铵
	亚硫酸氢铵
	工业用亚硫酸氢铵
	

	15
	氢氧化锂
	单水氢氧化锂
	氢氧化锂
	单水氢氧化锂
	

	16
	二盐基亚磷酸铅
	二盐基亚磷酸铅
	二盐基亚磷酸铅
	二盐基亚磷酸铅
	

	17


	硫酸
	工业硫酸、蓄电池用硫酸液体二氧化硫工业氯磺酸
	硫酸
	工业硫酸、蓄电池用硫酸
	

	
	
	
	二氧化硫
	液体二氧化硫
	

	
	
	
	氯磺酸
	工业氯磺酸
	

	18
	硝酸
	工业硝酸
	工业硝酸
	工业硝酸
	

	19
	液体无水氨
	液体无水氨
	液体无水氨
	液体无水氨
	

	20
	氰氨化钙
	氰氨化钙
	氰氨化钙
	氰氨化钙
	

	21
	铝粉
	烟花爆竹用铝粉、铝粉
	铝粉
	烟花爆竹用铝粉、铝粉
	

	22
	铝镁合金粉
	烟花爆竹用铝镁合金粉、铝镁合金粉
	铝镁合金粉
	烟花爆竹用铝镁合金粉、铝镁合金粉
	

	23
	钛粉
	烟花爆竹用钛粉、烟花用钛粉
	钛粉
	烟花爆竹用钛粉、烟花用钛粉
	

	24
	氰化物
	工业氰化钠、工业氰化亚铜
	氰化物
	工业氰化钠、工业氰化亚铜
	

	25
	磷化合物
	工业赤磷、工业黄磷#、工业磷酸、湿法磷酸、工业亚磷酸
	磷化合物
	工业赤磷、工业黄磷#、工业磷酸、湿法磷酸、工业亚磷酸
	

	26
	氯酸盐
	高氯酸铵、工业氯酸钠、工业亚氯酸钠
	氯酸盐
	高氯酸铵、工业氯酸钠、工业亚氯酸钠
	

	27
	硝酸盐
	工业硝酸钠、工业硝酸钾、工业硝酸钡、工业硝酸锌、工业亚硝酸钠、工业亚硝酸钙、工业硝酸钙、照相用硝酸银
	硝酸盐
	工业硝酸钠、工业硝酸钾、工业硝酸钡、工业硝酸锌、工业亚硝酸钠、工业亚硝酸钙
	

	
	
	
	硝酸钙
	工业硝酸钙
	

	
	
	
	硝酸银
	照相用硝酸银
	

	28
	氟化合物
	工业无水氟化氢、工业氢氟酸、工业无水氟化钾、工业氟化氢铵、工业氟硅酸、工业氟硅酸镁、工业氟硅酸钠
	氟化合物
	工业无水氟化氢、工业氢氟酸、工业无水氟化钾、工业氟化氢铵、工业氟硅酸、工业氟硅酸镁、工业氟硅酸钠
	

	29
	过氧化物
	工业过氧化氢、工业过氧碳酸钠、工业过硫酸钾
	过氧化物
	工业过氧化氢、工业过氧碳酸钠、工业过硫酸钾
	

	30
	硫化物
	工业硫化钠、工业硫氢化钠
	硫化物
	工业硫化钠、工业硫氢化钠
	

	31
	硫磺
	工业硫磺、橡胶用不溶性硫磺
	硫磺
	工业硫磺◇橡胶用不溶性硫磺
	

	32
	氯化物
	工业氯化锌、工业氯化铁、水处理剂 氯化铁
	氯化锌
	工业氯化锌
	

	
	
	
	氯化铁
	工业氯化铁、水处理剂 氯化铁
	

	33
	硼化合物
	工业硼氢化钠、硼氢化钾、工业过硼酸钠
	硼化合物
	工业硼氢化钠、硼氢化钾、工业过硼酸钠
	


产品标准变化对比表

	序号
	产品单元（新版）
	产品标准（新版）
	产品标准（旧版）
	说明

	1
	一级

钡化合物
	工业氯化钡GB/T 1617－2014

工业氢氧化钡HG/T 2566—2014
	GB/T 1617—2002

HG/T 2566—2006
	

	2
	六价铬化合物
	工业重铬酸钠GB/T 1611－2014

工业重铬酸钾GB 28657－2012

工业铬酸酐GB 1610－2009
	GB/T 1611—2003

HG/T 2324—2005

GB 1610—2009
	

	3
	溴酸盐
	工业溴酸钠HG/T 2766—2011
	HG/T 2766－1996（2009）
	

	4
	五硫化二磷
	工业五硫化二磷GB 13258－2008
	GB/T 13258－2008
	

	5
	高锰酸钾
	工业高锰酸钾GB/T 1608－2008
	GB/T 1608－2008
	

	6
	水合肼
	工业水合肼HG/T 3259－2012
	HG/T 3259－2004（2006年第1号修改单）
	

	7
	亚硒酸钠
	饲料级亚硒酸钠HG/T 2937—1999
	HG 2937－1999（2009）
	

	8
	一氧化铅
	电子工业用粒状一氧化铅HG/T 2325－2012
	HG/T 2325—2004
	

	9
	硅酸铅
	工业硅酸铅HG/T 3248—2011
	HG/T 3248—2000（2009）
	

	10
	金属钠
	工业金属钠GB 22379－2008
	GB 22379－2008
	

	11
	溴
	工业溴QB/T 2021－1994
	QB/T 2021－1994
	

	12
	氯化亚砜
	工业氯化亚砜HG/T 3788－2013
	HG/T 3788－2005
	

	13
	氨基磺酸
	工业氨基磺酸HG/T 2527－2011
	HG/T 2527－1993
	

	14
	亚硫酸氢铵
	工业用亚硫酸氢铵HG/T 2785－2012
	HG/T 2785－1996
	

	15
	氢氧化锂
	单水氢氧化锂GB/T 8766－2013
	GB/T 8766－2002
	

	16
	二盐基亚磷酸铅
	二盐基亚磷酸铅HG/T 2339－2005
	HG/T 2339－2005
	

	17
	硫酸
	工业硫酸GB/T 534—2014

蓄电池用硫酸HG/T 2692—2015

液体二氧化硫GB/T 3637－2011

工业氯磺酸GB 13549－2008
	GB/T 534－2002

HG/T 2692－2007

GB/T 3637—1993

GB/T 13549—2008
	

	18
	硝酸
	工业硝酸GB/T 337.1～337.2—2014
	GB/T 337.1－2002

GB/T 337.2－2002
	

	19
	液体无水氨
	液体无水氨GB 536－1988
	GB 536－1988
	

	20
	氰氨化钙
	氰氨化钙HG 2427－1993
	HG 2427－1993
	

	21
	铝粉
	烟花爆竹用铝粉GB/T 20210－2006

铝粉GB/T 2085.1～2－2007
	GB/T 20210－2006

GB/T 2085.1～2－2007
	

	22
	铝镁合金粉
	烟花爆竹用铝镁合金粉GB/T 20209－2006

铝镁合金粉GB/T 5150－2004
	GB/T 20209－2006

GB/T 5150－2004
	

	23
	钛粉
	烟花爆竹用钛粉GB/T 20211－2006

烟花用钛粉NY/T 756－2003
	GB/T 20211－2006

NY/T 756－2003
	

	24
	氰化物
	工业氰化钠GB 19306－2003
工业氰化亚铜HG/T 2827—2011
	GB 19306—2003

HG/T 2827—1997（2009）
	

	25
	磷化合物
	工业赤磷GB/T 4947－2003

工业黄磷GB 7816－1998

工业磷酸GB/T 2091－2008

工业湿法粗磷酸HG/T 4068－2008

工业湿法净化磷酸HG/T 4069－2008

工业亚磷酸HG/T 2520—2006
	GB 4947—2003

GB 7816—1998

GB/T 2091—2008

HG/T 4068—2008

HG/T 4069－2008
HG/T 2520—2006
	

	26
	氯酸盐
	高氯酸铵GJB 617A—2003 

工业高氯酸铵HG/T 3813－2006
工业氯酸钠GB/T 1618－2008

工业亚氯酸钠HG/T 3250—2010
	GJB 617A—2003 

HG/T 3813－2006

GB/T 1618—2008

HG/T 3250—2001（2009）
	

	27
	硝酸盐
	工业硝酸钠GB/T 4553－2002

工业硝酸钾GB/T 1918－2011

工业硝酸钡GB/T 1613－2008

工业硝酸锌HG/T 3582—2009

工业亚硝酸钠GB/T 2367－2006

工业亚硝酸钙GB 28656－2012

工业硝酸钙HG/T 3787－2005

照相用硝酸银YS/T 476－2005
	GB/T 4553—2002

GB/T 1918－1998

GB/T 1613－2008

HG/T 3582－2009

GB/T 2367－2006

HG/T 3595－1999（2009）

HG/T 3787－2005

YS/T 476－2005
	

	28
	氟化合物
	工业无水氟化氢GB/T 7746—2011

工业氢氟酸GB 7744－2008

工业无水氟化钾GB/T 27813－2011
工业氟化氢铵GB 28655－2012
工业氟硅酸HG/T 2832—2008
工业氟硅酸镁HG/T 2768—2009
工业氟硅酸钠GB 23936－2009 及第1号修改单
	GB 7746—1997

GB 7744—2008

HG/T 2829—2008

HG/T 3586—1999（2009）
HG/T 2832—2008

HG/T 2768—2009

GB 23936—2009
	

	29
	过氧化物
	工业过氧化氢GB 1616－2014

工业过氧碳酸钠HG/T 2764－2013

工业过硫酸钾GB/T 26519.2－2011
	GB 1616—2003

HG/T 2764—2008

HG/T 2155—2006
	

	30
	硫化物
	工业硫化钠GB 10500－2009

工业硫氢化钠GB 23937－2009
	GB 10500—2009

GB 23937－2009
	

	31
	硫磺
	工业硫磺GB/T 2449.1－2014 GB/T 2449.2－2014

橡胶用不溶性硫磺HG/T 2525－2011
	GB/T 2449—2006 

HG/T 2525—1993
	

	32
	氯化物
	工业氯化锌HG/T 2323－2012
工业氯化铁GB/T 1621－2008
水处理剂 氯化铁B/T 4482－2006
	HG/T 2323－2004

GB/T 1621－2008

GB 4482－2006
	

	33
	硼化合物
	工业硼氢化钠HG/T 3585－2009

硼氢化钾HG/T 3584－2011

工业过硼酸钠HG/T 2518－2008
	HG/T 3585－2009

HG/T 3584－1999（2009）

HG/T 2518-2008
	




